Утвержден________________________________________________________________________________________________________

от __________ 2024 года №__________

(приложение)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЧАСТЬ III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2024 год

Заказчик:

Администрация города Рубцовска Алтайского края

Муниципальный контракт: № 2024.050 от 21.05.2024

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

ЧАСТЬ III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

| Генеральный директор |  | А.С. Ложкин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела территориального планирования |  | Д.П. Гавриков |
| Руководитель проекта |  | В.С. Рыжевская |

Санкт-Петербург

2024

Содержание

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	5

Статья 27. Требования градостроительных регламентов	5

Статья 28. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)	8

Статья 29. Градостроительный регламент зона малоэтажной застройки (Ж2)	33

Статья 30. Градостроительный регламент зона среднеэтажной застройки (Ж3)	55

Статья 31. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (Ц1)	77

Статья 32. Градостроительный регламент многофункциональной общественно-деловой зоны (Ц2)	99

Статья 33. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами образования (Ц3)	121

Статья 34. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами здравоохранения (Ц4)	143

Статья 35. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами физической культуры и спорта (Ц5)	165

Статья 36. Градостроительный регламент зоны религиозного использования (Ц6)	181

Статья 37. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами культуры (Ц7)	198

Статья 38. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 2 класса (П1)	210

Статья 39. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 3 класса (П2)	234

Статья 40. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 4 класса (П3)	260

Статья 41. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 5 класса (П4)	287

Статья 42. Градостроительный регламент производственной зоны коммунально-складских объектов (П5)	312

Статья 43. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т)	339

Статья 44. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (И)	356

Статья 45. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий в составе границ населенного пункта. (СХ1)	364

Статья 46. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ2)	375

Статья 47. Градостроительный регламент зоны ведения садоводства (СХ3)	381

Статья 48. Градостроительный регламент зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (ОП1)	396

Статья 49. Градостроительный регламент зоны объектов отдыха (ЗО1)	403

Статья 50. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р1)	410

Статья 51. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (РТ1)	415

Статья 52. Градостроительный регламент зоны кладбищ (К1)	419

Статья 53. Градостроительный регламент зоны озелененных территорий специального назначения (ОС1)	424

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	427

## ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Статья 27. Требования градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, публичных сервитутов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Применительно к каждой территориальной зоне статьями 28-53 настоящих Правил к земельным участкам и объектам капитального строительства установлены градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Применительно ко всем территориальным зонам статьями 28-53 настоящих Правил для зданий, строений, сооружений, установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, минимальные отступы от границ земельных участков, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

6. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции индивидуального жилого дома допускается сохранение существующего отступа от границ соседнего земельного участка.

7. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными документами, но не менее 60 % территории земельного участка.

8. Минимальная (максимальная) площадь озеленения земельного участка определяется в соответствии с местными и (или) региональными нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, заданием на проектирование объектов и другими нормативными правовыми документами.

9. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешенным такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с обязательным учетом ограничений на использование объектов недвижимости.

10. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

11. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и/или занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

12. Градостроительные регламенты не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

13. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

14. Реконструкция указанных в части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

15. В случае если использование указанных в части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

16. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных планах земельных участков.

17. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18. Виды разрешенного использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## Статья 28. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) представлены в таблице 2.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Таблица 2

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |  |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек |  | 2.1 | Минимальная площадь – 400 Максимальная площадь – 2000 | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов: для индивидуального жилищного строительства – пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |  |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |  | 2.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |  |
| 4. | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |  | 2.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | 3 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, 1 м по другим сторонам земельного участка, отступ со стороны общей стены с соседним жилым домом - 0 м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |  | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 6. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 8. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |  | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |  |
| 9. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |  | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 10. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |  | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| 11. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| 12. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |  | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| 13. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| 14. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |  | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка |  | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Оказание социальной помощи населению |  | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Хранение автотранспорта |  | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 7. | Дома социального обслуживания |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Стационарное медицинское обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Объекты культурно-досуговой деятельности |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Парки культуры и отдыха |  | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |
| 12. | Религиозное управление и образование |  | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Государственное управление |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Приюты для животных |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Деловое управление |  | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Не подлежит установлению |
| 17. | Рынки |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Банковская и страховая деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 19. | Общественное питание |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 20. | Гостиничное обслуживание |  | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 21. | Развлекательные мероприятия |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 22. | Заправка транспортных средств |  | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 23. | Автомобильные мойки |  | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 24. | Ремонт автомобилей |  | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 25. | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |
| 26. | Ведение огородничества |  | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 | Минимальная площадь – 200 Максимальная площадь – 2000 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |
| 27. | Обеспечение обороны и безопасности |  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 2 | Садоводство |  | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 3 | Размещение гаражей для собственных нужд |  | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 1 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр |  | Не подлежит установлению |

Примечания к таблице 2:

- В сложившейся застройке, при уточнении площади земельных участков в результате проведенных работ по межеванию границ земельных участков, предоставленных гражданам до введения Земельного кодекса Российской Федерации (30 октября 2001), размеры земельных участков считать равными фактической площади конкретного земельного участка.

- В сложившейся застройке минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства принимать по сложившейся (существующей) линии регулирования застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 29. Градостроительный регламент зона малоэтажной застройки (Ж2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны малоэтажной застройки (Ж2) представлены в таблице 3.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны малоэтажной застройки (Ж2)

Таблица 3

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | 3 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, 1 м по другим сторонам земельного участка, отступ со стороны общей стены с соседним жилым домом - 0 м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 15. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 17. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 18. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 19. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 20. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 21. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | Минимальная площадь – 400 Максимальная площадь – 2000 | Максимальное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов: для индивидуального жилищного строительства – пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 4. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8 | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 2 | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 3 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 1 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |

Примечания к таблице 3:

- В сложившейся застройке, при уточнении площади земельных участков в результате проведенных работ по межеванию границ земельных участков, предоставленных гражданам до введения Земельного кодекса Российской Федерации (30 октября 2001), размеры земельных участков считать равными фактической площади конкретного земельного участка.

- В сложившейся застройке минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства принимать по сложившейся (существующей) линии регулирования застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 30. Градостроительный регламент зона среднеэтажной застройки (Ж3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны среднеэтажной застройки (Ж3) представлены в таблице 4.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны среднеэтажной застройки (Ж3)

Таблица 4

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 3. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 17. | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 19. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 20. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 21. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 22. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 23. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 24. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 25. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 26. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 27. | Санаторная деятельность | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 28. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 29. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 30. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | 3 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, 1 м по другим сторонам земельного участка, отступ со стороны общей стены с соседним жилым домом - 0 м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 4:

- В сложившейся застройке, при уточнении площади земельных участков в результате проведенных работ по межеванию границ земельных участков, предоставленных гражданам до введения Земельного кодекса Российской Федерации (30 октября 2001), размеры земельных участков считать равными фактической площади конкретного земельного участка.

- В сложившейся застройке минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства принимать по сложившейся (существующей) линии регулирования застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж3 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 31. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (Ц1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны общественно-делового назначения (Ц1) представлены в таблице 5.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны общественно-делового назначения (Ц1)

Таблица 5

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 17. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 19. | Представительская деятельность | Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 20. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 21. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 22. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 23. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 24. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 25. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 26. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 27. | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 28. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 29. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 30. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 31. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 32. | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 33. | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 34. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 35. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 36. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 5:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 32. Градостроительный регламент многофункциональной общественно-деловой зоны (Ц2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (Ц2) представлены в таблице 6.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (Ц2)

Таблица 6

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 17. | Представительская деятельность | Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 19. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 20. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 21. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 22. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 23. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 24. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 25. | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 26. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 27. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 28. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 29. | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 30. | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 31. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 32. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 33. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 34. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 4. | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 6:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц2 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 33. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами образования (Ц3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства специализированной общественной застройки объектами образования (Ц3) представлены в таблице 7.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки объектами образования (Ц3)

Таблица 7

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 12. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 18. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 19. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 20. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 21. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 6. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 17. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 18. | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 19. | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 7:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц3 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 34. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами здравоохранения (Ц4)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства специализированной общественной застройки объектами здравоохранения (Ц4) представлены в таблице 8.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки объектами здравоохранения (Ц4)

Таблица 8

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | 3.4.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 18. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 19. | Санаторная деятельность | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 | Не подлежит установлению | Минимальное количество надземных этажей без ограничений. Максимальное количество этажей зданий – не более пяти. | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 20. | Курортная деятельность | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | 9.2 | Не подлежит установлению | Минимальное количество надземных этажей без ограничений. Максимальное количество этажей зданий – не более пяти. | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 8. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 17. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 18. | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | 3 м для строений, размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, 1 м по другим сторонам земельного участка, отступ со стороны общей стены с соседним жилым домом - 0 м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 19. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 8:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц4 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 35. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами физической культуры и спорта (Ц5)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства специализированной общественной застройки объектами физической культуры и спорта (Ц5) представлены в таблице 9.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки объектами физической культуры и спорта (Ц5)

Таблица 9

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | 5.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 8. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 8. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11. | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 17. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 18. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 9:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц5 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 36. Градостроительный регламент зоны религиозного использования (Ц6)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны религиозного использования (Ц6) представлены в таблице 10.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны религиозного использования (Ц6)

Таблица 10

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 5. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 2. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 6. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 8. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 15. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 16. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 4 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 10:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц6 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 37. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки объектами культуры (Ц7)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки объектами культуры (Ц7) представлены в таблице 11.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки объектами культуры (Ц7)

Таблица 11

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12. | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | 3.6 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 11:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц7 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ц7 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 38. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 2 класса (П1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 2 класса (П1) представлены в таблице 12.

Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды использования должны соответствовать требованиям по уровню вредных выбросов и защите окружающей среды, требуется организация санитарно-защитных зон радиусом 1000-500 метров. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 2 класса (П1)

Таблица 12

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | 6.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 6. | Атомная энергетика | Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции | 6.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 7. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 8. | Обеспечение космической деятельности | Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности | 6.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 9. | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 10. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 15. | Автомобилестроительная промышленность | Объекты капитального строительства, предназначенные для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 16. | Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 17. | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 18. | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 19. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 20. | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 21. | Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 22. | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 23 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 24. | Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 25. | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 7. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 16. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 17. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 19. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 12:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки;

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 39. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 3 класса (П2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 3 класса (П2) представлены в таблице 13.

Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 3 класса (П2)

Таблица 13

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | 6.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 6. | Атомная энергетика | Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции | 6.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 7. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 8. | Обеспечение космической деятельности | Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности | 6.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 9. | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 10. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 15. | Автомобилестроительная промышленность | Объекты капитального строительства, предназначенные для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 16. | Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 17. | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 18. | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 19. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 20. | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 21. | Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 22. | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 23 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 24. | Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 25. | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 26. | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению. | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 27. | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 7. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 16. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 17. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 19. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 20. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 13:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки;

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П2 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 40. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 4 класса (П3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 4 класса (П3) представлены в таблице 14.

Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 4 класса (П3)

Таблица 14

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр участка | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 7. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 11. | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 12. | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 13. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 16. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 19. | Автомобилестроительная промышленность | Объекты капитального строительства, предназначенные для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 20. | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 21. | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 22. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 23. | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 24. | Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 25. | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 26. | Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 27. | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | 6.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 28. | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 29. | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению. | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 30. | Обеспечение космической деятельности | Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности | 6.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 31. | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 3. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 8. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 16. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 14:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П3 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 41. Градостроительный регламент производственной зоны промышленных объектов 5 класса (П4)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 5 класса (П4) представлены в таблице 15.

Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны промышленных объектов 5 класса (П4)

Таблица 15

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр участка | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 7. | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 11. | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 12. | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 13. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 16. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 19. | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 20. | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 21. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 22. | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 23. | Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 24. | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 25. | Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 26. | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | 6.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 27. | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению. | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 28. | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 3. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 5. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 8. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 16. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 18. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 15:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П4 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 42. Градостроительный регламент производственной зоны коммунально-складских объектов (П5)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны коммунально-складских объектов (П5) представлены в таблице 16.

Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны коммунально-складских объектов (П5)

Таблица 16

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг |  | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Хранение автотранспорта |  | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Приюты для животных |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Деловое управление |  | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 7. | Магазины |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Общественное питание |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Заправка транспортных средств |  | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 10. | Обеспечение дорожного отдыха |  | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Автомобильные мойки |  | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Ремонт автомобилей |  | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Бытовое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Склад |  | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Складские площадки |  | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Улично-дорожная сеть |  | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Благоустройство территории |  | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 18. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 19. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 20. | Обеспечение сельскохозяйственного производства |  | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 21. | Государственное управление |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 22. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 23. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 24. | Рынки |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 25. | Гостиничное обслуживание |  | Размещение гостиниц | 4.7 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 26. | Развлекательные мероприятия |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 27. | Служебные гаражи |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 28. | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 29. | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 30. | Производственная деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | 6.0 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 31. | Легкая промышленность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | 6.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 32. | Фармацевтическая промышленность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению. | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 33. | Пищевая промышленность |  | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 34. | Строительная промышленность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 35. | Энергетика |  | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 36. | Связь |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 37. | Целлюлозно-бумажная промышленность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 38. | Железнодорожные пути |  | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 39. | Обслуживание железнодорожных перевозок |  | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 40. | Автомобильный транспорт |  | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 41. | Трубопроводный транспорт |  | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам |  | 3.2.2 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 2. | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи |  | 3.2.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 |  | 3.2.4 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |  | 3.7.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) |  | 3.7.2 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) |  | 3.9.2 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира |  | 3.9.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 8. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые |  | 4.5 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 9. | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов |  | 7.4 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10. | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности |  | 8.0 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |  | 8.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 16:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П5 не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 43. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры (Т) представлены в таблице 17.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры (Т)

Таблица 17

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  | 4.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 2. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |  | 3.9.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  | 3.1.1 | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 4. | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту |  | 7.2.3 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 5. | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |  | 6.7 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 6. | Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей |  | 7.1.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами |  | 7.1.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8. | Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 |  | 7.2.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 9. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |  | 7.5 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |  | 12.0.1 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  | 12.0.2 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  | 6.9 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Оказание услуг связи |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 3. | Общежития |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Осуществление религиозных обрядов |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 5. | Хранение автотранспорта |  | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 6. | Бытовое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 8. | Воздушный транспорт |  | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9. | Обеспечение обороны и безопасности |  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10. | Государственное управление |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 11. | Магазины |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 12. | Общественное питание |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– пять метров, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 13. | Гостиничное обслуживание |  | Размещение гостиниц | 4.7 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 5 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 14. | Служебные гаражи |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 15. | Заправка транспортных средств |  | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 16. | Обеспечение дорожного отдыха |  | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 17. | Автомобильные мойки |  | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 18. | Ремонт автомобилей |  | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 17:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки;

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 264 утверждены «Правила пользования земельными участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «Российские железные дороги». Организационно-правовые особенности приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта определяются Федеральным законом от 27.02.2003 № 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».

## Статья 44. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (И)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры (И) представлены в таблице 18.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры (И)

Таблица 18

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 3. | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 4. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| 6. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка –70 % |
| 7. | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 8. | Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 9. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 18:

- Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне многофункциональной застройки.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне И не установлены.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 вода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в своде правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016 (в актуальной редакции), а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Статья 45. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий в составе границ населенного пункта (СХ1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственных угодий в составе границ населенного пункта. (СХ1) представлены в таблице 19.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственных угодий в составе границ населенного пункта. (СХ1)

Таблица 19

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур |  | 1.2 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 2. | Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |  | 1.12 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 3. | Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) |  | 1.13 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 4. | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений |  | 1.14 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 5. | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  | 1.17 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 6. | Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц |  | 1.3 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 7. | Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена |  | 1.19 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 8. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур |  | 1.4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 9. | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур |  | 1.5 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 10. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |  | 1.18 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 11. | Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 |  | 1.7 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 12. | Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  | 1.10 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 13. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 14. | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира |  | 3.9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 15. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |  | 3.9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 16. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |  | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 17. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 2. | Поля для гольфа или конных прогулок |  | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | 5.5 | Не подлежит установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 46. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственных предприятий. (СХ2) представлены в таблице 20.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственных предприятий. (СХ2)

Таблица 20

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 3. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 4. | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка –70 % |
| 7. | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка –70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 47. Градостроительный регламент зоны ведения садоводства (СХ3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ведения садоводства. (СХ3) представлены в таблице 21.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ведения садоводства. (СХ3)

Таблица 21

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |  | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | 13.2 |  | Минимальная площадь – 200 Максимальная площадь – 2000 | Предельное количество этажей – 2 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов: для вида разрешенного от использования: садоводство – пять метров, от иных границ земельного участка – один метр Минимальное расстояние от садового дома до границы смежных земельных участков – три метра. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 3. | Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |  | Минимальная площадь – 200 Максимальная площадь – 2000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
|  | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  | 1.8 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 2. | Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  | 1.9 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
| 3. | Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |  | 1.12 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
| 4. | Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) |  | 1.13 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
|  | Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  | 1.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
|  | Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |  | 1.11 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
|  | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений |  | 1.14 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
|  | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  | 1.17 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  | 2.7.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | 3.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
|  | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира |  | 3.9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  | 3.10.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
|  | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  | 4.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
|  | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |  | 4.3 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |  | 4.4 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |  | 4.10 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией улиц, переулков, проездов – три метра, от остальных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
|  | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности |  | 8.0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |  | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 48. Градостроительный регламент зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (ОП1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (ОП1) представлены в таблице 22.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (ОП1)

Таблица 22

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 22:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОП1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОП1 не установлены.

## Статья 49. Градостроительный регламент зоны объектов отдыха (ЗО1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны объектов отдыха (ЗО1) представлены в таблице 23.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны объектов отдыха (ЗО1)

Таблица 23

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | 5.1.7 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 5. | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 6. | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | 5.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 7. | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 11 | Санаторная деятельность | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 | Минимальная площадь – 200 Максимальная площадь – 150000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 23:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне З01 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗО1 не установлены.

## Статья 50. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны рекреационного назначения (Р1) представлены в таблице 24.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны рекреационного назначения (Р1)

Таблица 24

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  |  | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |  |  | 5.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 2. | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей |  |  | 5.2.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 3. | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |  | 9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |  |  | 11.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидротехнические сооружения |  | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 |  | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 24:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

## Статья 51. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (РТ1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны режимных объектов (РТ1) представлены в таблице 25.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны режимных объектов (РТ1)

Таблица 25

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 52. Градостроительный регламент зоны кладбищ (К1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны размещения культовых объектов (К1) представлены в таблице 26.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны кладбищ (К1)

Таблица 26

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |  | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 |  | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Не подлежит установлению |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |  | Не подлежит установлению |  | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 3. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |  | 4.4 |  | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 53. Градостроительный регламент зоны озелененных территорий специального назначения (ОС1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий специального назначения (ОС1) представлены в таблице 27.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий специального назначения (ОС1)

Таблица 27

| № п/п | Основные виды разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кв.м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 | Минимальный отступ строений от границ земельного участка: со стороны красной линии улиц, переулков, проездов– три метра, от иных границ земельного участка – один метр | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % |
| 2. | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- На территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края установлены следующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства для осуществления градостроительной (строительной) деятельности:

| № п/п | Вид зоны | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-защитная зона | Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр) |
| 2. | Охранная зона линий и сооружений связи | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |
| 3. | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 4. | Охранная зона тепловых сетей | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
| 5. | Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» |
| 6. | Водоохранная зона | Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 (ред. От 29.04.2016) «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» |
| 7. | Прибрежные защитные полосы | Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 (ред. От 29.04.2016) «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» |
| 8. | Зоны затопления и подтопления | Водный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления» |
| 9. | Охранная зона объектов культурного наследия | Федеральный закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| 10 | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» |
| 11 | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 09.06.2003. |

- Ограничения использования земельных участков на территории зон с особыми условиями использования территории устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан; безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства; обеспечения сохранности объектов культурного наследия; охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; обеспечение обороны страны и безопасности государства.

- Ограничения использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

- При пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

- Особенности применения градостроительных регламентов в местах пересечения территориальных зон с зонами с особыми условиями использования территорий указаны в статье 18 настоящих Правил.

- Указанные в части 1 настоящей статьи нормативные акты применяются в редакции, актуальной на дату применения.