Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018 № 1939

| Об утверждении перечня и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в централизованную систему водоотведения города Рубцовска |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от12.02.1999 № 167 «Об утверждении  Правил пользования  системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», постановлением Администрации Алтайского края от 09.03.2011 № 107 «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Алтайского края», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  в связи с изменением нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в р.Алей, в целях обеспечения эффективного функционирования централизованной системы водоотведения и повышения качества очистки сточных вод на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень и допустимые концентрации  загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации)  города Рубцовска (приложение 1).

2. Утвердить перечень  веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных   к    сбросу   в   централизованные   системы   водоотведения   города   Рубцовска (приложение 2).

3.  Признать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска  Алтайского края:

от 10.09.2008 № 2900 « Об утверждении «Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска»;

от 17.11.2014 № 4905 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900 « Об утверждении «Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска»;

от 04.06.2015 № 2634 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900 « Об утверждении «Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска»;

от  07.10.2016 № 4292  «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900 « Об утверждении «Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете  «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Местное время».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О. Г.

Глава города Рубцовска                                                                  Д.З. Фельдман

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.07.2018 № 1939 |
| --- | --- |

Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ

в сточных водах, принимаемых в централизованную систему

водоотведения (канализации) города Рубцовска

1. Норматив допустимых концентраций  загрязняющих веществ в  сточных водах устанавливаются абонентам организации водопроводно-канализационного хозяйства в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения города Рубцовска.

2.  Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах  устанавливаются с учетом следующих условий:

технической  и технологической возможности очистных сооружений централизованной системы водоотведения МУП «Рубцовский водоканал» очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения МУП «Рубцовский водоканал»;

соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов МУП «Рубцовский водоканал» в реку Алей, утвержденных Федеральным агентством водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного управления.

Информация о  нормативах допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения города Рубцовска  приведена в таблице 1.

3. Отбор проб сточных вод осуществляется  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод». (Образцы актов прилагаются).

И.о.начальника отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска						Е.А.Ламанова

Таблица 1

Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Рубцовска

| № | Перечень загрязняющих веществ | Единица измерения | Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ (норматив водоотведения по составу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200 |
| 2 | БПК 5 | мг/дм3 | 124 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 310 |
| 4 | Водородный показатель (рН) | ед.рН | 6,5-9,0 |
| 5 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 5,43 |
| 6 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 11,40 |
| 7 | Железо общее (железо) | мг/дм3 | 1,71 |
| 8 | Цинк( цинк-ион) | мг/дм3 | 0,218 |
| 9 | Медь (медь-ион) | мг/дм3 | 0,005 |
| 10 | Хром (VI -ион) | мг/дм3 | 0,050 |
| 11 | СПАВ (анионные) (АПАВ) | мг/дм3 | 2,9 |
| 12 | Сульфаты(сульфат-ион) | мг/дм3 | 100 |
| 13 | Хлориды (хлорид-ион) | мг/дм3 | 197 |
| 14 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,33 |
| 15 | Фенолы | мг/дм3 | 0,020 |
| 16 | Жиры | мг/дм3 | 24 |
| 17 | Сульфиды (сульфид-ион) | мг/дм3 | 1,0 |
| 18 | Температура | 0С | 40 |

Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения Рубцовска только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3. Нормативы допустимых концентраций в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице 1, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК).

Приложение 2

к  постановлению  Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 23.07.2018 № 1939

Перечень  веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных

к сбросу в централизованные системы водоотведения города Рубцовска

Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие: вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга и т.п.); вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации; вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; опасные бактериальные загрязняющие вещества; нерастворимые масла, а также смолы и мазут; биологические трудно окисляемые органические вещества; биологически «жесткие» ПАВ; только минеральные вещества; взвешенные и всплывающие вещества, в концентрациях, превышающих 500 мг/дм3.

Категорически запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси.

Запрещается также сбрасывать в канализационную сеть населенного пункта: сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект; концентрированные маточные и кубовые растворы; производственные сточные воды, не загрязненные в производственных процессах (нормативно-чистые); залповые сбросы производственных сточных вод; грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы; поверхностный сток с территории промышленных площадок (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.) и дренажные воды при полной раздельной системе канализации

Прием в системы канализации населенного пункта сточных род, содержащих радиоактивные вещества, а также их удаление и обезвреживание, должно  осуществляться в соответствии действующими нормами радиоактивной безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

В системе канализации населенных пунктов не допускается объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор и фенолы и т.д.) ».

И.о.начальника отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска						Е.А.Ламанова

№ бланка  _

АКТ № _____

отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в централизованную

систему водоотведения  г.Рубцовска

от «____»____________ 20__  г.

Организация, осуществляющая отбор проб    МУП «Рубцовский водоканал» , Пролетарская,103

(наименование, адрес )

Абонент_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(наименование,  адрес, код, шифр абонента)

Н Д на методы отбора проб:  ГОСТ 31861-2012  «Вода. Общие требования к отбору проб» , ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод», НВН 33-5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод»

Наименование пробы               сточная вода

Место отбора пробы ______________________________________________________________

Цель отбора пробы _______________________________________________________________

Время начала и конца отбора пробы (час, мин.)           от  ______    до _______

Количество емкостей   ______________________________________________________________

Способ отбора проб ______________________________________________________

(ручной, автоматический, приспособления)

Вид пробы  _______________________________________________________________________

Шифр (номер ) канистр, бутылей_____________________________________________________

| Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Сведения о консервации пробы | Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Сведения о консервации пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Температура сточных вод в пробе   ________________________________________________________

Температура окружающей среды при отборе________________________________________________

Особенности пробы (если имеются)_______________________________________________________

Условия транспортировки и хранения проб       ________________________________________

( наличие термоконтейнера  для транспортировки проб)

Лица, присутствующие при отборе проб  осведомлены о праве делать замечания, подлежащие занесению в данный акт. Замечания от лиц присутствующих при отборе:___________________________________

______________________________________________________________________________________

| Представители МУП «Рубцовский водоканал»: _______________________________________ _______________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | Представители абонента: _______________________________________ _______________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- |
| _______________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | _______________________________________ _______________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись Общее количество страниц 2. Страница 1. |

Результаты отбора параллельной и резервной проб

Фотофиксация:______________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Видеофиксация:_____________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Условия транспортировки и хранения проб:

___________________________________________________________________________

Пробы направлены для анализа  в  ______________________________________________

(наименование и адрес аккредитованной лаборатории)

Опломбированные  пробы  лабораторией получены и приняты к исполнению:

«__»_________20____  ______       _______________________________________________

(час, мин)   (должность, Ф. И. О. подпись ответственного

____________________________________________________________________________

сотрудника  аккредитованной лаборатории)

Настоящий акт составлен в    экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;

2-экземпляр хранится у абонента;

3-экземпляр хранится вместе с резервной пробой ( в случае отбора резервной пробы).

Общее количество страниц 2. Страница 2.

Акт отбора для резервной пробы

№ бланка  _

АКТ № _____

отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в централизованную

систему водоотведения  г.Рубцовска

от «____»____________ 20__  г.

Организация, осуществляющая отбор проб    МУП «Рубцовский водоканал» , Пролетарская,103

(наименование, адрес )

Абонент_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(наименование,  адрес, код, шифр абонента)

Н Д на методы отбора проб:  ГОСТ 31861-2012  «Вода. Общие требования к отбору проб» , ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод», НВН 33-5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод»

Наименование пробы               сточная вода

Место отбора пробы ______________________________________________________________

Цель отбора пробы _______________________________________________________________

Время начала и конца отбора пробы (час, мин.)           от  ______    до _______

Количество емкостей   ______________________________________________________________

Способ отбора проб ______________________________________________________

(ручной, автоматический, приспособления)

Вид пробы  _______________________________________________________________________

Шифр (номер ) канистр, бутылей_____________________________________________________

| Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Сведения о консервации пробы | Объем пробы, дм3 | Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Объем пробы, дм3 | Сведения о консервации пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Температура сточных вод в пробе   ________________________________________________________

Температура окружающей среды при отборе________________________________________________

Особенности пробы (если имеются)_______________________________________________________

Условия транспортировки и хранения проб       ________________________________________

( наличие термоконтейнера  для транспортировки проб)

Лица, присутствующие при отборе проб  осведомлены о праве делать замечания, подлежащие занесению в данный акт. Замечания от лиц присутствующих при отборе:_________________________________

______________________________________________________________________________________

| Представители МУП «Рубцовский водоканал»: _______________________________________ _______________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | Представители абонента: _______________________________________ _______________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- |
| _______________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | _______________________________________ _______________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись Общее количество страниц 2. Страница 1. |

Результаты отбора параллельной и резервной проб

Фотофиксация:______________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Видеофиксация:_____________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Условия транспортировки и хранения проб:

___________________________________________________________________________

Пробы направлены для анализа  в  ______________________________________________

(наименование и адрес аккредитованной лаборатории)

Опломбированные  пробы  лабораторией получены и приняты к исполнению:

«__»_________20____  ______       _______________________________________________

(час, мин)   (должность, Ф. И. О. подпись ответственного

____________________________________________________________________________

сотрудника  аккредитованной лаборатории)

Настоящий акт составлен в    экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;

2-экземпляр хранится у абонента;

3-экземпляр хранится вместе с резервной пробой ( в случае отбора резервной пробы).

Общее количество страниц 2. Страница 2.».