характеристика объекта

Нежилое помещение общей площадью 41,6 кв. м расположено в западной части города Рубцовска за железнодорожной линией в одноэтажном жилом доме по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, проезд Контурный, дом 41, помещение 1 (кадастровый номер 22:70:010561:263), с долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 870 кв. м, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, проезд Контурный, дом 41, пропорциональной размеру общей площади оцениваемого нежилого помещения с кадастровым номером 22:70:010561:263. Нежилое помещение № 1 находится в ветхом, полуразрушенном состоянии.

Район расположения объекта характеризуется индивидуальным жилым типом застройки, преимущественно частными одноэтажными домами. В пешей доступности от объекта находятся магазины и остановки общественного транспорта. Доступ к объекту можно охарактеризовать как удовлетворительный. Подъезд к территории дома, в котором находится помещение, осуществляется с проезда Контурного. Покрытие подъездных путей грунтовое, находится в удовлетворительном состоянии.

Дом, в котором находится нежилое помещение, одноэтажный, стены – из шлакоблоков. Год постройки 1959.

Местоположение объекта

Месторасположение объекта на карте (https://yandex.ru/maps/).

Конструктивные характеристики объекта

| Элемент | Материал конструкции |
| --- | --- |
| Фундамент | Бутовый ленточный |
| Стены | Шлакоблочные |
| Перегородки | Отсутствуют |
| Перекрытия | Деревянные |
| Кровля | Отсутствует |
| Полы | Отсутствуют |
| Проемы | Оконные блоки - деревянные; дверные блоки - деревянные |
| Отделка | Наружная отделка: - стены снаружи оштукатурены и окрашены известковым составом. Внутренняя отделка: потолки – оштукатурены и окрашены известковым составом; стены – оштукатурены и окрашены известковым составом; полы – демонтированы и отсутствуют. |
| Коммуникации | Отсутствуют: помещение отключено от системы электроснабжения. Печь полностью разрушена |

Техническое состояние конструктивных элементов объекта

| Наименования конструктивного элемента | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты | Бутовый ленточный | Неудовлетворительное, выпучивание и заметное искривление цоколя, неравномерная осадка фундамента, часть цоколя полностью занесена грунтом (ВСН 53-86, таб. 4) |
| Стены | Шлакоблочные | Неудовлетворительное, сквозные трещины, разрушение шлакоблоков в верхней части стен, отпадение штукатурки (ВСН 53-86, таб. 12) |
| Перегородки | Деревянные | Негодное, перегородки полностью демонтированы и отсутствуют |
| Перекрытия | Деревянные | Ветхое, отслоение штукатурки на потолке, обрушение части перекрытия, сквозные отверстия в перекрытии (ВСН 53-86, таб. 30) |
| Кровля | Отсутствует | Негодное, кровля над помещением № 1 отсутствует полностью |
| Полы | Отсутствуют | Негодное, полы полностью демонтированы и отсутствуют |
| Проемы | Оконные блоки - деревянные; дверные блоки - деревянные | Негодное, внутренние дверные блоки полностью демонтированы вместе с перегородками, у входной двери демонтировано дверное полотно, дверная коробка повреждена, оконные блоки практически полностью разрушены (ВСН 53-86, таб. 56, 58) |
| Инженерные коммуникации | Отсутствуют: помещение отключено от системы электроснабжения. Печь полностью разрушена | Негодное, разводка электричества и все электроприборы демонтированы, печь полностью разрушена |

Признаки износа конструкций: все конструктивные элементы нежилого помещения имеют признаки значительного физического износа. Фундамент и стены находятся в неудовлетворительном состоянии, перекрытия находятся в ветхом состоянии в результате длительной эксплуатации без проведения текущих и капитальных ремонтов. Прочие конструктивные элементы разрушены. Инженерные коммуникации полностью разрушены и требуют полной замены. Внутренняя отделка находится в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение капитального ремонта.

описание состояния объекта

| Описание нежилого помещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Алтайский край, г. Рубцовск, проезд Контурный, д. 41, пом. 1 |
| Вид помещения | Нежилое помещение |
| Назначение | Производственно-складское |
| Кадастровый номер | 22:70:010561:263 |
| Правообладатель (-ли) | Муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края. Вид права: собственность. |
| Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки | Собственность (без учета обременений). |
| Год постройки | 1959 (согласно техническому паспорту) |
| Текущее использование | В настоящее время не используется ввиду ветхого состоянию и непригодности к дальнейшей эксплуатации |
| Этажность | Одноэтажное |
| Общая площадь, кв.м. | 41,6 |
| Санузел, количество санузлов | Санузел отсутствует |
| Общий или отдельный вход | Отдельный вход |
| Расположение помещений (изолированное, смежное, смежно-изолированное) | Смежное |
| Планировка | Индивидуальный проект |
| Высота потолков, м. | 2,95 |
| Конфигурация (функциональная, недостаточно функциональная, неадекватная) | Функциональная |
| Класс отделки (отсутствует, простая, улучшенная, высококачественная, евроремонт) | Простая |
| Перечень и класс инженерного оборудования (импортное, частично импортное, современное отечественное, устаревшее отечественное) | Отсутствует |
| Состояние отделки (новая, не требует ремонта, требует ремонта – косметического, капитального) | Требует капитального ремонта |
| Состояние инженерного оборудования (новое, не требует замены, требует замены – полной/частичной) | Требует полной замены |
| Физическое состояние помещения (для целей сопоставления с объектами-аналогами) | «Негодное» таб. 7.2. Расчетный физический износ объекта оценки, определенный в рамках затратного подхода, составляет 82% |
| Обеспеченность связью и коммунальными услугами | Отсутствует |
| Наличие вспомогательных помещений | Отсутствуют |
| План нежилого помещения |  |

Характеристика земельного участка

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Адрес | Алтайский край, г. Рубцовск, проезд Контурный, д. 41 |
| Площадь участка, кв.м. | 870 |
| Кадастровый номер участка | 22:70:010561:2 |
| Категория земли | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки |
| Правообладатель (-ли) | 1. Муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края Вид права: общая долевая собственность: доля в праве общей долевой собственности пропорциональна общей площади помещения № 1 с кадастровым номером: 22:70:010561:263. 2. Пикалова Анастасия Викторовна Вид права: общая долевая собственность: доля в праве общей долевой собственности пропорциональна общей площади квартиры № 2 с кадастровым номером: 22:70:010561:261. |
| Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки | Общая долевая собственность (без учета обременений). |
| Инженерные коммуникации: |  |
| Электричество | Подведено |
| Отопление | Отсутствует |
| Канализация | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Отсутствует |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Топографические характеристики | Участок простой прямоугольной формы, рельеф участка спокойный, ровный, без ярко выраженных уклонов, неровностей |
| Современное использование участка | Земельный участок используется для обслуживания жилого дома |
| Наличие ограждения | Земельный участок огорожен ветхим деревянным забором |
| Данные о наличие построек на земельном участке | На земельном участке находится жилой дом |
| Возможность круглосуточного подъезда к земельному участку на легковом автомобильном транспорте | Имеется круглосуточный доступ к земельному участку |

Фотоматериал

| Общий вид жилого дома №41 по проезду Контурному в городе Рубцовске. | Общий вид нежилого помещения №1 в жилом доме №41 по проезду Контурному в городе Рубцовске. |
| --- | --- |
| Общий вид нежилого помещения №1 в жилом доме №41 по проезду Контурному в городе Рубцовске. | Общий вид нежилого помещения №1 в жилом доме №41 по проезду Контурному в городе Рубцовске. |
| Общий вид нежилого помещения №1. | Общий вид нежилого помещения №1. |
| Общий вид нежилого помещения №1. | Общий вид нежилого помещения №1. |
| Общий вид нежилого помещения №1. | Общий вид нежилого помещения №1. |
| Общий вид нежилого помещения №1. | Общий вид нежилого помещения №1. |