Описание объекта

Нежилое помещение № 13 общей площадью 180,4 кв. м находится в центральной части города Рубцовска, представляет собой вставку в жилом двухэтажном доме «старого фонда», в районе Детского парка по улице Октябрьской, дом 98. Внутри имеется один относительно крупный зал с тремя кабинетами и коридорами. Также имеются подсобные помещения (кухня, санузел, коридор). Главный и единственный вход с севера через металлические двери. Три окна выходят на юг, четыре - на север. Рамы старые деревянные, в окнах имеются металлические решѐтки. В помещении имеется электроснабжение 220 вольт, центральное отопление, водопровод, канализация. В настоящее время помещение находится в очень слабом состоянии, требующем полного косметического ремонта, замены окон, дверей, замены сантехнического оборудования и зашивки в короб канализационных стояков, идущих со второго этажа в подвал транзитом через комнаты 9 и 10. В наружных стенах и в бетонном полу имеются трещины до 10 мм. Пол из ДСП в кабинетах покоробился. Планировка помещения позволяет разместить три независимых офиса с общим коридором, либо один офис, имеющий 3 основных комнаты и набор вспомогательных помещений. Перегородка в комнате № 8 с помещением № 14 является фанерной, необходимо устройство кирпичной перегородки. Ранее помещения № 8 и № 14 являлись одним торговым залом. Вход в соседнее помещение № 14 с переулка Школьного, с фасада дома. Год ввода здания в эксплуатацию – 1947 год. С момента строительства в помещении располагались торговые и административные учреждения, затем Рубцовский участок«АлтайТИСИза». С 2017 года помещение не используется.

Характеристика нежилого помещения

| Адрес объекта | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 98 пом. 13 |
| --- | --- |
| Кадастровый номер объекта | 22:70:020719:174 |
| Кадастровая стоимость | 3 962 905 рублей |
| Количество этажей здания | 2 этажа |
| Общая площадь помещения | 180,4 м2 |
| В том числе площадь подвала | 75,3 м2 |
| Надземная площадь помещения | 105,1 м2 |
| Высота помещения внутри | 3,5 м – 1 этаж, 2,45 м - подвал |
| Фундамент под наружные стены | Ленточный, монолитный бутобетонный |
| Стены наружные | Кирпичные толщиной 75 см, снаружи и изнутри оштукатурены, есть трещины до 10 мм |
| Перекрытия | Деревянные из дощатых щитов с утеплителем из шлака, есть трещины в потолке |
| Кровля | Шиферная по обрешѐтке, течи нет |
| Отделка кабинетов помещения | Потолок оштукатурен по дранке и побелен.Стены оклеены простыми обоями. В коридоре, кухне и санузле панели стен окрашены масляной краской. Состояние плохое. |
| Дверные заполнения | Входные двери с севера – металлические нового типа. Внутренние - филѐнчатые старые |
| Окна | Деревянные рамы с двойным остеклением,стѐкла с трещинами. Нуждаются в замене на пластиковые стеклопакеты. Есть решѐтки. |
| Полы в коридоре | В коридоре и санузле полы бетонные, имеются трещины и провалы. В кабинетах пол дощатый, покрыт ДСП, покоробился от влаги |
| Водопровод, канализация | Централизованные. Разводка труб воды, канализации и унитаз нуждаются в замене. Трубы со 2 этажа идут прямо по кабинетам, необходимо изготовление коробов |
| Отопление | Централизованное, от Рубцовской ТЭЦ, трубы тѐплые, но радиаторы нуждаются в замене. |
| Электроснабжение | 220 В, кабельный ввод, временно отключено, нужна ревизия, т.к. проводка старая |
| Сигнализация | Имеется, но временно отключена |
| Состояние подвала | Регулярно затапливается водой во время паводка, стены покрыты грибком и плесенью. В подвале проходят общедомовые коммуникации водопровода и канализации |
| Техническое состояние всего помещения | Состояние слабое, пригодно к эксплуатации лишь после ремонта отделки, замены сантехнического оборудования и электропроводки, замены окон и дверей. Необходима замена канализации со второго этажа, закрытие сантехнических труб декоративными коробами. Необходимо устройство капитальной кирпичной перегородки в комнате № 8. Возможно размещение офиса, магазина |

| Месторасположение объекта на карте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещение № 13 по улице Октябрьской, дом 98, расположение в городе |  |  |  |
| вход и окна с севера |  | окна на юг |
| счётчик и сигнализация на входе |  | коридор №7 |
| комната №11 | трубы канализации в комнате №10 |  |
| пол в комнате №11 | комната №9 |  |
| пол в комнате №9 | комната №8 |  |

| пол в комнате №8 | комната №3 |
| --- | --- |
| мойка с кранами | состояние туалета |
| лестница в подвал | трубы канализации в подвале |

| окно в туалете | состояние подвала |
| --- | --- |
| состояние подвала | состояние подвала |
| коридоры №1 и №2 | вывеска с адресом |