3. Описание гаража по пр. Ленина 185Д

Оцениваемое здание гаража с земельным участком находится в южной части города Рубцовска, между проспектом Ленина и улицей Осипенко. Расположение объекта считается выгодным из-за близости к основным транспортным магистралям. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. С момента строительства здание гаража эксплуатировалось по своему проектному назначению – в качестве неотапливаемого гаража для одного среднетоннажного грузового автомобиля и склада.

Здание гаража представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание из комбинированных конструкций стен. Южная и западная стена сблокированы из б/у железобетонных панелей, восточная стена принадлежит соседнему гаражному кооперативу. Северная стена сварена из отходов листового металла, полученных в результате распила железнодорожных вагонов. Кровля из металла толщиной 1 мм, односкатная, имеются следы протечек. Кровля опирается на балки из металлических труб диаметром 76 мм. Балки держатся на колоннах из металлических труб диаметром 300 мм. Всего в здании 10 таких колонн. Единственные ворота размером 3,8х2,6(h) метров расположены с северной стороны. Калитка у ворот отсутствует (украдена). Ворота открываются с трудом. В здании гаража 4 отсека, но только одни ворота, что не позволяет заехать больше одной машины. В здании отсутствует электроснабжение. Окна также отсутствуют. Пол бетонный, полуразрушен. В среднем пролёте в полу выкопана траншея под смотровую яму, но строительство ямы не закончено.

Здание построено с нарушением всех строительных норм и правил, из вторичных строительных материалов. Объект не готов к эксплуатации, находится в очень слабом состоянии, требующем ремонта ворот, ремонта смотровой ямы, ремонта кровли, замены калитки на воротах.

Земельный участок, на котором находится объект оценки, имеет кадастровый №22:70:021506:1199, площадь 95 м2. При площади гаража равной 93,6 м2 это означает, что территория с севера для подъезда к гаражу принадлежит собственникам соседнего гаража, необходимо оформлять сервитут. Оцениваемый участок не имеет ограждения и раздела границ с соседними участками, полностью совпадает с площадью застройки гаража.

С севера от участка находится здание гаражей по проспекту Ленина 185А, с юга, востока и запада – частные гаражи. Кольцевой проезд вокруг объекта оценки отсутствует. Участок зимой заносится снегом высотой 1,5 метра со стороны въезда. Место для парковки перед объектом отсутствует. Ближайшая остановка городского транспорта – остановка «Аптека», находится в 200 метрах к югу. Подробно характеристики приведены в таблице 3.

3.1. Общая количественная и качественная характеристика объекта

Таблица 3

| Адрес объекта | Г. Рубцовск, пр. Ленина 185Д |
| --- | --- |
| Год постройки | 1982 год |
| Кадастровый номер здания | 22:70:021506:1197 |
| Балансовая стоимость здания |  |
| Кадастровая стоимость здания | 362822 руб. |
| Количество этажей здания | 1 этаж, без чердака и подвала |
| Общая площадь здания | 93,6 м2 |
| Высота здания до низа перекрытия | От 2,2 до 2,6 метра, в среднем 2,4 м |
| Застроенная площадь здания | 5,9х16,1=95,0 м2 |
| Высота здания снаружи | в среднем 2,4 м |
| Строительный объём здания | 228 м3, |
| Фундамент под наружные стены | Ленточный, монолитный бутобетонный |
| Стены наружные | Южная и западная стена сблокированы из б/у железобетонных панелей, восточная стена принадлежит соседнему гаражному кооперативу. Северная стена сварена из отходов листового металла, полученных от распила вагонов |
| Перекрытия в здании | Кровля из металлических листов, опирается на балки перекрытия из металлических труб 76 мм. Балки держатся на колоннах из металлических труб диаметром 300 мм. |
| Пол | Бетонный, имеются провалы и трещины, в центре выкопана смотровая яма 1х5 м |
| Кровля | Кровля из металла 1 мм, совмещена с перекрытием, односкатная, имеются протечки |
| Отделка здания | Отсутствует |
| Ворота | Единственные ворота размером 3,8х2,6(h) метров расположены с северной стороны Открываются с трудом, калитки нет |
| Окна | Отсутствуют |
| Электроснабжение, отопление, вентиляция | Отсутствует |
| Водопровод, канализация | Отсутствует |
| Благоустройство | Отсутствует |
| Подъездная дорога | По улице Осипенко, асфальта нет |
| Техническое состояние всего здания | Состояние гаража неработоспособное, слабое, требует ремонта ворот, заделки смотровой ямы, ремонта кровли, проведения электроснабжения |
| Земельный участок | площадью 95 м2, кад. № 22:70:021506:1199 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Удельная кадастровая цена земли | 133790,4 / 95=1408,32 руб/м2 |

План земельного участка из публичной кадастровой карты

| Гараж по Ленина 185Д, Общий вид с юго-востока | Гараж по Ленина 185Д, Общий вид с юго-запада |
| --- | --- |
| Гараж по Ленина 185Д, Вид с севера, калитки нет | Гараж по Ленина 185Д, Подъезд с севера через соседние участки |
| Гараж по Ленина 185Д, Северная стена с одними воротами | Гараж по Ленина 185Д, Северная стена из металла |

| Гараж по Ленина 185Д, Вид изнутри | Гараж по Ленина 185Д, конструкция перекрытия |
| --- | --- |
| Гараж по Ленина 185Д, Примыкание бетонной стены к металлической стене | Гараж по Ленина 185Д, Вид на ворота изнутри |
| Гараж по Ленина 185Д, Недостроенная смотровая яма | Гараж по Ленина 185Д, Стена соседнего гаража |