Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       1                                              1397010

Наименование стройки-  Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Комсомольская от            ФОРМА 5 АВС-4

ул.Сельмашская до пр.Рубцовский в Рубцовском районе

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я   Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А           02-01-01

нa  Дорожная одежда

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость          8912,473  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость      3282   чел.-ч

Сметная заработная плата    761,217  тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,             :ЕДИНИЦА :      КОЛИЧЕСТВО       :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ              :ИЗМЕРЕ- :                       :

ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                        :  НИЯ   :-----------------------:       руб.

:   СУРСОВ  :                                                     :        :   НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

:           :                                                     :        : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. :  ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.   Дорожная одежда

===============================================

1  68-9-2       -Исправление профиля оснований щебеночных без        1000 м2                 8,485      74170,27     629335

ГЭСНр-2017    добавления нового материала. Выполнение работ в

Минстрой     условиях непрекращающегося движения транспорта

РФ пр. №      применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих -

1038/пр       1,2, к нормам и стоимости эксплуатации машин - 1,2

ГЭСНр

разд. 68

ТЧ

п.1.68.3

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

1. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(2,4=180,22)         чел.-ч      104,748     888,787      180,22     160177

1. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       65,964     559,705      286,17     160169

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     37754,36     320346

1. 3  91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135     маш.-ч        4,668      39,608     1219,89      48317

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,668      39,608      286,90   11363,54

1. 4  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т         маш.-ч       13,512     114,649      664,42      76175

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       13,512     114,649      246,20   28226,58

1. 5  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т        маш.-ч       38,628     327,759      844,48     276786

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       2                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       38,628     327,759      306,55  100474,52

1. 6  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч         6,18      52,437      887,33      46529

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         6,18      52,437      246,20   12909,99

1. 7  91.15.02-0Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108    маш.-ч        1,908      16,189      736,13      11917

24 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        1,908      16,189      306,55    4962,74

1. 8  91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т         маш.-ч        1,068       9,062      531,31       4815

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        1,068       9,062      246,20    2231,06

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               54748,34     464540

1. 9  01.7.03.01Вода                                                 м3               25     212,125       21,77       4618

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                         544,25       4618

Накладные расходы                                    %                 88               33223,83     281904

Сметная прибыль                                      %                 48               18122,09     153766

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      125516,2    1065005

2  27-04-003-   -Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси,   1000 м2                 8,485     207746,22    1762727

05            однослойных толщиной 15 см. Производство работ на

ГЭСН-2017     одной половине проезжей части при систематическом

Минстрой      движении транспорта на другой, применены

РФ пр. №      коэффициенты к оплате труда рабочих-строителей -

1038/пр       1,2; к стоимости эксплуатации машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

2. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(3=189,98)           чел.-ч       35,652     302,507      189,98      57470

2. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       25,164     213,517      283,37      60504

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     13903,83     117974

2. 3  91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135     маш.-ч        1,536      13,033     1219,89      15899

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        1,536      13,033      286,90    3739,17

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       3                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4  91.01.01-0Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)               маш.-ч        1,452       12,32      817,74      10075

35 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        1,452       12,32      286,90    3534,61

2. 5  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие импортного         маш.-ч        6,192      52,539      775,47      40743

20 ФСЭМ-2001 Минстрпроизводства, масса 13 т

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        6,192      52,539      286,90   15073,44

2. 6  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч        2,184      18,531      887,33      16443

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        2,184      18,531      246,20    4562,33

2. 7  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного маш.-ч        10,32      87,565      816,14      71465

21 ФСЭМ-2001 Минстрпроизводства,, масса 8 т

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        10,32      87,565      286,90   25122,40

2. 8  91.08.03-0Катки дорожные самоходные тандемные больших          маш.-ч         3,48      29,528      606,29      17902

26 ФСЭМ-2001 Минстртипоразмеров импортного производства, масса от 12,2

до 14,2 т

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,48      29,528      286,90    8471,58

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                20333,2     172527

2. 9  02.2.04.04Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009)   м3           195,05        1655      923,33    1528111

-0005 ФССЦ-2001 Минномер С5, размер зерен 0-40 мм

2.10  01.7.03.01Вода                                                 м3               25     212,125       21,77       4618

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      180639,85    1532729

Накладные расходы                                    %                121               16823,63     142749

Сметная прибыль                                      %                 65                9037,49      76683

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     233607,34    1982158

3  27-06-026-   -Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,8 кг/м2.т                        5,49      20368,74     111824

01            Производство работ на одной половине проезжей части

ГЭСН-2017     при систематическом движении транспорта на другой,

Минстрой      применены коэффициенты к оплате труда

РФ пр. №      рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

1038/пр       машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       4                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кэм=1,2

3. 1       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        0,792       4,348      229,91       1000

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       182,09       1000

3. 2  91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л                               маш.-ч        0,396       2,174     1005,39       2186

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.   чел.-ч        0,792       4,348      229,91     999,65

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                 398,13       2186

3. 3  01.2.03.07Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2              т              1,03       5,655    19388,94     109639

-0025 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       19970,61     109639

Накладные расходы                                    %                121                 220,33       1210

Сметная прибыль                                      %                 65                 118,36        650

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      20707,43     113684

4  68-10-1      -Устройство выравнивающего слоя из пористой          100 т                    9,64     262056,16    2526221

ГЭСНр-2017    асфальтобетонной смеси марки 1. Выполнение работ в

Минстрой     условиях непрекращающегося движения транспорта

РФ пр. №      применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих -

1038/пр       1,2, к нормам и стоимости эксплуатации машин - 1,2

ГЭСНр

разд. 68

ТЧ

п.1.68.3

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

4. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4,1=217,54)         чел.-ч       35,988     346,924      217,54      75470

4. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        35,88     345,883      293,31     101451

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     18352,77     176921

4. 3  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т         маш.-ч        6,912      66,632      664,42      44271

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        6,912      66,632      246,20   16404,80

4. 4  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т        маш.-ч       22,416      216,09      844,48     182484

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       22,416      216,09      306,55   66242,39

4. 5  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч         0,96       9,254      887,33       8212

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,96       9,254      246,20    2278,33

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       5                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 6  91.08.01-0Укладчики асфальтобетона                             маш.-ч        5,592      53,907     1219,02      65714

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        5,592      53,907      306,55   16525,19

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               31190,93     300681

4. 7  04.2.01.02Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и       т               101      973,64     2205,79    2147645

-0011 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона

щебеночные и гравийные), марка I

4. 8  01.3.01.03Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2       т             0,005      0,0482    50321,21       2425

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       223036,4    2150071

Накладные расходы                                    %                 88               16150,44     155690

Сметная прибыль                                      %                 48                8809,33      84922

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     287015,92    2766833

5  27-06-026-   -Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м2.т                       2,059      20368,74      41939

01            Производство работ на одной половине проезжей части

ГЭСН-2017     при систематическом движении транспорта на другой,

Минстрой      применены коэффициенты к оплате труда

РФ пр. №      рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

1038/пр       машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

5. 1       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        0,792       1,631      229,91        375

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       182,09        375

5. 2  91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л                               маш.-ч        0,396    0,815364     1005,39        820

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.   чел.-ч        0,792    1,630728      229,91     374,92

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                 398,13        820

5. 3  01.2.03.07Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2              т              1,03       2,121    19388,94      41119

-0025 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       19970,61      41119

Накладные расходы                                    %                121                 220,33        454

Сметная прибыль                                      %                 65                 118,36        244

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       6                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      20707,43      42637

6  27-06-020-   -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих        1000 м2                 6,864     286148,28    1964122

01            асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа

ГЭСН-2017     Б марки 2. Производство работ на одной половине

Минстрой      проезжей части при систематическом движении

РФ пр. №      транспорта на другой, применены коэффициенты к

1038/пр       оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

ГЭСН          эксплуатации машин - 1,2

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

6. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33)           чел.-ч        45,96     315,469      214,33      67615

6. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       22,944     157,488      292,66      46091

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     16565,46     113705

6. 3  91.08.02-0Гудронаторы ручные                                   маш.-ч         1,68      11,532       12,61        145

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

6. 4  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т         маш.-ч        4,752      32,618      664,42      21672

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,752      32,618      246,20    8030,55

6. 5  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т        маш.-ч       13,812      94,806      844,48      80061

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       13,812      94,806      306,55   29062,78

6. 6  91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т   маш.-ч        0,036    0,247104         863        213

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,036    0,247104      286,90      70,89

6. 7  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч        0,468       3,212      887,33       2850

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,468       3,212      246,20     790,79

6. 8  91.08.01-0Укладчики асфальтобетона                             маш.-ч        3,828      26,275     1219,02      32030

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        3,828      26,275      306,55    8054,60

6. 9  91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т         маш.-ч        0,048    0,329472      531,31        175

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,048    0,329472      246,20      81,12

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       7                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               19980,72     137148

6.10  04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и       т              96,6     663,062     2639,28    1750007

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

6.11  01.7.03.01Вода                                                 м3              0,2       1,373       21,77         30

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

6.12  01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т            0,0108    0,074131    18323,25       1358

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

6.13  08.1.02.11Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг        т            0,0062    0,042557    57834,69       2461

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

6.14  11.1.03.01Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, ширинойм3             0,15        1,03     5344,61       5503

-0079 ФССЦ-2001 Мин75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      256316,96    1759360

Накладные расходы                                    %                121               20044,21     137583

Сметная прибыль                                      %                 65               10767,55      73908

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     316960,04    2175614

7  27-06-021-   -На 1 см изменения толщины покрытия добавлять к норме1000 м2                 6,864      63973,62     439115

01            27-06-020-01. Производство работ на одной половине

ГЭСН-2017     проезжей части при систематическом движении

Минстрой      транспорта на другой, применены коэффициенты к

РФ пр. №      оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

1038/пр       эксплуатации машин - 1,2

К=2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

7. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33)           чел.-ч        0,216       1,483      214,33        318

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                         46,3        318

7. 2  91.08.02-0Гудронаторы ручные                                   маш.-ч        0,432       2,965       12,61         37

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                   5,45         37

7. 3  04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и       т              24,2     166,109     2639,28     438408

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

7. 4  01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т            0,0028    0,019219    18323,25        352

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       8                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       63921,88     438760

Накладные расходы                                    %                121                  56,02        385

Сметная прибыль                                      %                 65                  30,09        207

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      64059,73     439706

8  27-08-001-   -Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси       1000 м2                  1,62     166641,25     269959

11            толщиной 11 см. Производство работ на одной половине

ГЭСН-2017     проезжей части при систематическом движении

Минстрой      транспорта на другой, применены коэффициенты к

РФ пр. №      оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

1038/пр       эксплуатации машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

8. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(2,5=181,98)         чел.-ч       57,948      93,876      181,98      17084

8. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       31,308      50,719      266,09      13496

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                      18876,1      30579

8. 3  91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135     маш.-ч        4,296        6,96     1219,89       8490

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,296        6,96      286,90    1996,82

8. 4  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч        4,476       7,251      887,33       6434

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,476       7,251      246,20    1785,20

8. 5  91.06.05-0Погрузчик, грузоподъемность 5 т                      маш.-ч        9,816      15,902      639,57      10170

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        9,816      15,902      213,62    3396,99

8. 6  91.08.03-0Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8маш.-ч        12,72      20,606      639,46      13177

13 ФСЭМ-2001 Минстртй РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        12,72      20,606      306,55    6316,77

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               23624,29      38271

8. 7  02.2.04.04Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009)   м3              143      231,66      923,33     213899

-0005 ФССЦ-2001 Минномер С5, размер зерен 0-40 мм

8. 8  01.7.03.01Вода                                                 м3               20        32,4       21,77        705

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       9                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      132471,59     214604

Накладные расходы                                    %                121               22840,08      37001

Сметная прибыль                                      %                 65               12269,47      19877

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      201750,8     326836

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1                 руб.         .       .       .       .       .       .       .   7745242

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7745242

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   6250899

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    761217

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    756975

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    410256

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   8912473

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      3282

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    761217

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   8912473

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      3282

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    761217

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ    ,руб.         .       .       .       .       .       .       .   7745242

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7745242

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   6250899

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    761217

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    756975

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    410256

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   8912473

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      3282

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    761217

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   8912473

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      3282

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    761217

НДС 18%                                 руб.                                                                  1604241

ИТОГО с учетом НДС 18%                  руб.                                                                 10516714

Составил инженер                         М.А. Неклюдова

Проверил рук.группы                      Л.В. Найман

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       1                                              1397010

Наименование стройки-  Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Комсомольская от                 ФОРМА 4А АВС-4

ул.Сельмашская до пр.Рубцовский в Рубцовском районе

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й   Р Е С У Р С Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т  02-01-01

(Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А)

нa  Дорожная одежда

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость         8912,473 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость      3282   чел.-ч

Сметная заработная плата    761,217  тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕ-:                   НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,                   :ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN  : РА НОРМА-:                   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ                    :ИЗМЕРЕ- : ЕДИНИЦ ПО :

ПП  : ТИВОВ И  :                     И ЕГО МАССА                                  :  НИЯ   : ПРОЕКТНЫМ :       руб.

: КОДЫ РЕ- :                                                                  :        :  ДАННЫМ   :-----------------------

:  СУРСОВ  :                                                                  :        :           :НА ЕД. ИЗМ.:   ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ

НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ  №02-01-01

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1 АВС 000001  -Затраты труда рабочих-строителей                                 чел.-ч   1949,04614      194,01     378133

4

2 АВС 000003  -Затраты труда машинистов                                         чел.-ч   1333,28966      287,32   (383084)

4

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:                                        руб.                                378133

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

-----------------------------------

1 91.01.02-004-Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)           маш.-ч     59,60046     1219,89   72706,01

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     59,60046      286,90   17099,37

2 91.08.02-001-Автогудронаторы 3500 л                                           маш.-ч     2,989404     1005,39    3005,52

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.              чел.-ч     5,978808      229,91    1374,59

3 91.01.01-035-Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)                           маш.-ч     12,32022      817,74   10074,74

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       2                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     12,32022      286,90    3534,67

4 91.08.03-020-Kатки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса маш.-ч     52,53912      775,47   40742,51

ФСЭМ-2001    13 т

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     52,53912      286,90   15073,47

5 91.08.02-011-Гудронаторы ручные                                               маш.-ч    14,496768       12,61      182,8

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.              чел.-ч       --          --         --

6 91.08.03-016-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т                     маш.-ч   213,898728      664,42  142118,59

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч   213,898728      246,20   52661,87

7 91.08.03-018-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т                    маш.-ч   638,654388      844,48  539330,86

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч   638,654388      306,55  195779,50

8 91.05.05-014-Kраны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т               маш.-ч     0,247104         863     213,25

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     0,247104      286,90      70,89

9 91.13.01-038-Машины поливомоечные 6000 л                                      маш.-ч    90,686412      887,33   80468,77

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч    90,686412      246,20   22326,99

10 91.06.05-011-Погрузчик, грузоподъемность 5 т                                  маш.-ч     15,90192      639,57   10170,39

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       3                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     15,90192      213,62    3396,97

11 91.08.03-021-Kатки дорожные самоходные гладковальцовые импортного             маш.-ч      87,5652      816,14   71465,46

ФСЭМ-2001   производства,, масса 8 т

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч      87,5652      286,90   25122,46

12 91.08.03-026-Kатки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров         маш.-ч      29,5278      606,29   17902,41

ФСЭМ-2001   импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч      29,5278      286,90    8471,53

13 91.15.02-024-Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)          маш.-ч     16,18938      736,13   11917,49

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     16,18938      306,55    4962,85

14 91.08.01-021-Укладчики асфальтобетона                                         маш.-ч    80,182272     1219,02   97743,79

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч    80,182272      306,55   24579,88

15 91.14.02-001-Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                     маш.-ч     9,391452      531,31    4989,77

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     9,391452      246,20    2312,18

16 91.08.03-013-Kатки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т          маш.-ч      20,6064      639,46   13176,97

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч      20,6064      306,55    6316,89

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       4                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:                                     руб.                               1116209

В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:        руб.                                                        383084

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

------------------------

1 02.2.04.04-0-Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5,     м3       1886,65999      923,33 1742009,77

005          размер зерен 0-40 мм                                                      66

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

2 04.2.01.01-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон     т          829,1712     2639,28 2188414,96

036          (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,

ФССЦ-2001    песчаные), марка II, тип Б

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

3 04.2.01.02-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон     т            973,64     2205,79 2147645,38

011          (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные),

ФССЦ-2001    марка I

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

4 01.7.03.01-0-Вода                                                             м3         458,0228       21,77    9971,16

001

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

5 01.2.03.07-0-Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2                          т           7,77547    19388,94  150758,12

025

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

6 01.2.01.01-0-Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130             т         0,0933504    18323,25    1710,48

019

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

7 08.1.02.11-0-Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг                    т         0,0425568    57834,69    2461,26

001

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

8 01.3.01.03-0-Kеросин для технических целей марок КТ-1, КТ-2                   т            0,0482    50321,21    2425,48

002

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       5                                              1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 11.1.03.01-0-Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3           1,0296     5344,61    5502,81

079           толщиной 40-75 мм, III сорта

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:                                  руб.                               6250899

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                                               руб.                               7745242

Накладные расходы -                                                руб.                                756975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:                                      руб.                               8502217

Сметная прибыль -                                                  руб.                                410256

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:                   руб.                               8912473

НДС 18%                                                            руб.                               1604241

ИТОГО с учетом НДС 18%                                             руб.                              10516714

Составил инженер                         М.А. Неклюдова

Проверил рук.группы                      Л.В. Найман