Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       1                                              1394150

Наименование стройки-  Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Октябрьская от              ФОРМА 5 АВС-4

ул.Светлова до ул.Северная в Рубцовском районе

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я   Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А           02-01-01

нa  Дорожная одежда

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость          7430,117  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость      1541   чел.-ч

Сметная заработная плата    379,462  тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,             :ЕДИНИЦА :      КОЛИЧЕСТВО       :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ              :ИЗМЕРЕ- :                       :

ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                        :  НИЯ   :-----------------------:       руб.

:   СУРСОВ  :                                                     :        :   НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

:           :                                                     :        : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. :  ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.   Дорожная одежда

===============================================

1  27-03-011-   -Срезка существующего покрытия с применением         100 м2                  69,16       2334,58     161460

02            импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм,

ГЭСН-2017     толщина слоя до 10 см. Производство работ на одной

Минстрой      половине проезжей части при систематическом движении

РФ пр. №      транспорта на другой, применены коэффициенты к

1038/пр       оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

ГЭСН          эксплуатации машин - 1,2

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

1. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(2,9=188,39)         чел.-ч        0,504      34,857      188,39       6567

1. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        1,512      104,57      271,72      28414

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       505,79      34980

1. 3  91.14.03-0Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т        маш.-ч         0,42      29,047       703,4      20432

03 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,42      29,047      286,90    8333,58

1. 4  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч        0,036        2,49      887,33       2209

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,036        2,49      246,20     613,04

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       2                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 5  91.08.10-0Фрезы самоходные дорожные импортного производства с  маш.-ч        0,528      36,516     2849,14     104041

54 ФСЭМ-2001 Минстршириной барабана от 1000 мм до 1300 мм

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,528      36,516      286,90   10476,44

1. 6  91.13.01-0Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)    маш.-ч        0,528      36,516      765,35      27948

32 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,528      36,516      246,20    8990,24

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                2235,82     154629

1. 7  01.7.03.01Вода                                                 м3            0,175      12,103       21,77        263

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                           3,81        263

Накладные расходы                                    %                121                    612      42326

Сметная прибыль                                      %                 65                 328,76      22737

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                       3275,34     226523

2  Сборник      -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на  1 т груза              1590,7        115,84     184267

Цены в        10 км

строительс

тве

2018-1

03-21-01-0

10

3  27-06-026-   -Розлив битума из расчета 0,4 кг/м2. Производство    т                       2,996      19271,08      57736

01            работ на одной половине проезжей части при

ГЭСН-2017     систематическом движении транспорта на другой,

Минстрой      применены коэффициенты к оплате труда

РФ пр. №      рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

1038/пр       машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

3. 1       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        0,792       2,373      229,91        546

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       182,09        546

3. 2  91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л                               маш.-ч        0,396       1,186     1005,39       1193

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.   чел.-ч        0,792       2,372      229,91     545,35

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       3                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                 398,13       1193

3. 3  01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т              1,03       3,086    18323,25      56543

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       18872,95      56543

Накладные расходы                                    %                121                 220,33        660

Сметная прибыль                                      %                 65                 118,36        355

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      19609,77      58751

4  68-10-1      -Устройство выравнивающего слоя из пористой          100 т                   10,52      251889,5    2649878

ГЭСНр-2017    асфальтобетонной смеси марки 1. Выполнение работ в

Минстрой     условиях непрекращающегося движения транспорта

РФ пр. №      применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих -

1038/пр       1,2, к нормам и стоимости эксплуатации машин - 1,2

ГЭСНр

разд. 68

ТЧ

п.1.68.3

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

4. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4,1=217,54)         чел.-ч       35,988     378,594      217,54      82359

4. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        35,88     377,458      293,31     110712

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     18352,77     193071

4. 3  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т         маш.-ч        6,912      72,714      664,42      48313

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        6,912      72,714      246,20   17902,19

4. 4  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т        маш.-ч       22,416     235,816      844,48     199142

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       22,416     235,816      306,55   72289,39

4. 5  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч         0,96      10,099      887,33       8961

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,96      10,099      246,20    2486,37

4. 6  91.08.01-0Укладчики асфальтобетона                             маш.-ч        5,592      58,828     1219,02      71712

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        5,592      58,828      306,55   18033,72

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               31190,93     328129

4. 7  04.2.01.02Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и       т               101     1062,52     2105,13    2236743

-0011 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона

щебеночные и гравийные), марка I

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       4                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 8  01.3.01.03Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2       т             0,005      0,0526    50321,21       2647

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      212869,74    2239390

Накладные расходы                                    %                 88               16150,44     169903

Сметная прибыль                                      %                 48                8809,33      92674

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     276849,26    2912454

5  27-06-020-   -Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА-15.        1000 м2                 7,491     383142,41    2870120

01            Производство работ на одной половине проезжей части

ГЭСН-2017     при систематическом движении транспорта на другой,

Минстрой      применены коэффициенты к оплате труда

РФ пр. №      рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

1038/пр       машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

5. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33)           чел.-ч        45,96     344,286      214,33      73791

5. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       22,944     171,874      292,66      50301

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     16565,46     124092

5. 3  91.08.02-0Гудронаторы ручные                                   маш.-ч         1,68      12,585       12,61        159

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

5. 4  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т         маш.-ч        4,752      35,597      664,42      23652

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,752      35,597      246,20    8763,98

5. 5  91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т        маш.-ч       13,812     103,466      844,48      87375

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       13,812     103,466      306,55   31717,50

5. 6  91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т   маш.-ч        0,036    0,269676         863        233

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,036    0,269676      286,90      77,37

5. 7  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч        0,468       3,506      887,33       3111

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,468       3,506      246,20     863,18

5. 8  91.08.01-0Укладчики асфальтобетона                             маш.-ч        3,828      28,676     1219,02      34956

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       5                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        3,828      28,676      306,55    8790,63

5. 9  91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т         маш.-ч        0,048    0,359568      531,31        191

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        0,048    0,359568      246,20      88,53

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               19980,72     149676

5.10  01.7.03.01Вода                                                 м3              0,2       1,498       21,77         33

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

5.11  01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т            0,0108    0,080903    18323,25       1482

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

5.12  08.1.02.11Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг        т            0,0062    0,046444    57834,69       2686

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

5.13  11.1.03.01Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, ширинойм3             0,15       1,124     5344,61       6005

-0079 ФССЦ-2001 Мин75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

5.14  04.2.03.01Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15        т              96,6     723,631     3643,36    2636447

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      353311,09    2646653

Накладные расходы                                    %                121               20044,21     150151

Сметная прибыль                                      %                 65               10767,55      80660

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     413954,16    3100931

6  27-06-021-   -На 1 см изменения толщины покрытия добавлять к норме1000 м2                 7,491      88272,36     661248

01            27-06-020-01. Производство работ на одной половине

ГЭСН-2017     проезжей части при систематическом движении

Минстрой      транспорта на другой, применены коэффициенты к

РФ пр. №      оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

1038/пр       эксплуатации машин - 1,2

К=2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

6. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33)           чел.-ч        0,216       1,618      214,33        347

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                         46,3        347

6. 2  91.08.02-0Гудронаторы ручные                                   маш.-ч        0,432       3,236       12,61         41

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       6                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                   5,45         41

6. 3  01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т            0,0028    0,020975    18323,25        384

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

6. 4  04.2.03.01Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15        т              24,2     181,282     3643,36     660476

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       88220,62     660861

Накладные расходы                                    %                121                  56,02        420

Сметная прибыль                                      %                 65                  30,09        225

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      88358,47     661893

7  27-08-001-   -Устройство обочин из щебеночной смеси толщиной 10   1000 м2                   1,4     168675,36     236146

11            см. Производство работ на одной половине проезжей

ГЭСН-2017     части при систематическом движении транспорта на

Минстрой      другой, применены коэффициенты к оплате труда

РФ пр. №      рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

1038/пр       машин - 1,2

ГЭСН

сборник

27 прил.

27.3

п.3.1

Кзтр=1,2,

Кэм=1,2

7. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(2,5=181,98)         чел.-ч       57,948      81,127      181,98      14764

7. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       31,308      43,831      266,09      11663

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                      18876,1      26427

7. 3  91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135     маш.-ч        4,296       6,014     1219,89       7337

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,296       6,014      286,90    1725,42

7. 4  91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч        4,476       6,266      887,33       5560

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        4,476       6,266      246,20    1542,69

7. 5  91.06.05-0Погрузчик, грузоподъемность 5 т                      маш.-ч        9,816      13,742      639,57       8789

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        9,816      13,742      213,62    2935,57

7. 6  91.08.03-0Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8маш.-ч        12,72      17,808      639,46      11388

13 ФСЭМ-2001 Минстртй РФ пр. № 1039/пр

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        12,72      17,808      306,55    5459,04

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               23624,29      33074

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       7                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 7  02.2.04.04Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009)   м3              130         182     1031,31     187698

-0005 ФССЦ-2001 Минномер С5, размер зерен 0-40 мм

7. 8  01.7.03.01Вода                                                 м3               20          28       21,77        610

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       134505,7     188308

Накладные расходы                                    %                121               22840,08      31976

Сметная прибыль                                      %                 65               12269,47      17177

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     203784,91     285299

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1                 руб.         .       .       .       .       .       .       .   6820854

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   6820854

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   5792018

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    379462

Транспортные расходы -                     руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    184267

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    395436

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    213828

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7430117

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1541

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    379462

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7430117

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1541

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    379462

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ    ,руб.         .       .       .       .       .       .       .   6820854

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   6820854

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   5792018

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    379462

Транспортные расходы -                     руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    184267

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    395436

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    213828

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7430117

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1541

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    379462

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7430117

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1541

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    379462

НДС 18%                                 руб.                                                                  1337421

ИТОГО с учетом НДС 18%                  руб.                                                                  8767538

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       1                                              1394150

Наименование стройки-  Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Октябрьская от                   ФОРМА 4А АВС-4

ул.Светлова до ул.Северная в Рубцовском районе

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й   Р Е С У Р С Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т  02-01-01

(Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А)

нa  Дорожная одежда

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость          7430,117  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость      1541   чел.-ч

Сметная заработная плата    379,462  тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕ-:                   НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,                   :ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN  : РА НОРМА-:                   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ                    :ИЗМЕРЕ- : ЕДИНИЦ ПО :

ПП  : ТИВОВ И  :                     И ЕГО МАССА                                  :  НИЯ   : ПРОЕКТНЫМ :       руб.

: КОДЫ РЕ- :                                                                  :        :  ДАННЫМ   :-----------------------

:  СУРСОВ  :                                                                  :        :           :НА ЕД. ИЗМ.:   ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ

НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ  №02-01-01

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1 АВС 000001  -Затраты труда рабочих-строителей                                 чел.-ч   840,482016      211,58     177827

2 АВС 000003  -Затраты труда машинистов                                         чел.-ч   700,105056      288,01   (201635)

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:                                        руб.                                177827

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

-----------------------------------

1 91.14.03-003-Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т                    маш.-ч      29,0472       703,4    20431,8

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч      29,0472      286,90    8333,64

2 91.01.02-004-Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)           маш.-ч       6,0144     1219,89    7336,91

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч       6,0144      286,90    1725,53

3 91.08.02-001-Автогудронаторы 3500 л                                           маш.-ч     1,186416     1005,39    1192,81

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       2                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.              чел.-ч     2,372832      229,91     545,54

4 91.08.02-011-Гудронаторы ручные                                               маш.-ч    15,820992       12,61      199,5

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.              чел.-ч       --          --         --

5 91.08.03-016-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т                     маш.-ч   108,311472      664,42   71964,31

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч   108,311472      246,20   26666,28

6 91.08.03-018-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т                    маш.-ч   339,282012      844,48  286516,87

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч   339,282012      306,55  104006,90

7 91.05.05-014-Kраны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т               маш.-ч     0,269676         863     232,73

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     0,269676      286,90      77,37

8 91.13.01-038-Машины поливомоечные 6000 л                                      маш.-ч    22,361148      887,33   19841,72

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч    22,361148      246,20    5505,31

9 91.06.05-011-Погрузчик, грузоподъемность 5 т                                  маш.-ч      13,7424      639,57    8789,23

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч      13,7424      213,62    2935,65

10 91.08.10-054-Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной      маш.-ч     36,51648     2849,14  104040,56

ФСЭМ-2001   барабана от 1000 мм до 1300 мм

Минстрой РФ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       3                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     36,51648      286,90   10476,58

11 91.08.01-021-Укладчики асфальтобетона                                         маш.-ч    87,503388     1219,02  106668,38

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч    87,503388      306,55   26824,16

12 91.14.02-001-Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                     маш.-ч     0,359568      531,31     191,04

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     0,359568      246,20      88,53

13 91.13.01-032-Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                маш.-ч     36,51648      765,35   27947,89

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч     36,51648      246,20    8990,36

14 91.08.03-013-Kатки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т          маш.-ч       17,808      639,46    11387,5

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.              чел.-ч       17,808      306,55    5459,04

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:                                     руб.                                666741

В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:        руб.                                                        201635

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

------------------------

1 02.2.04.04-0-Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5,     м3              182     1031,31  187698,42

005          размер зерен 0-40 мм

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

2 04.2.01.02-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон     т           1062,52     2105,13 2236742,73

011          (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные),

ФССЦ-2001    марка I

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       4                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 01.7.03.01-0-Вода                                                             м3          41,6012       21,77     905,66

001

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

4 01.2.01.01-0-Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130             т         3,1877576    18323,25   58410,08

019

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

5 08.1.02.11-0-Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг                    т         0,0464442    57834,69    2686,09

001

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

6 01.3.01.03-0-Kеросин для технических целей марок КТ-1, КТ-2                   т            0,0526    50321,21     2646,9

002

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

7 11.1.03.01-0-Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3          1,12365     5344,61    6005,47

079           толщиной 40-75 мм, III сорта

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

8 04.2.03.01-0-Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15                    т          904,9128     3643,36  3296923,1

002

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:                                  руб.                               5792018

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

------------------------

1 ССборник    -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на 10 км         1 т          1590,7      115,84  184266,69

Цены в                                                                        груза

строительств

е 2018-1

03-21-01-010

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:                                        руб.                                184267

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                                               руб.                               6820854

Накладные расходы -                                                руб.                                395436

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:                                      руб.                               7216289

Сметная прибыль -                                                  руб.                                213828

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1)                       5                                              1394150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2     :                                3                                 :   4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:                   руб.                               7430117

НДС 18%                                                            руб.                               1337421

ИТОГО с учетом НДС 18%                                             руб.                               8767538

Составил инженер                         М.А. Неклюдова

Проверил рук.группы                      Л.В. Найман