| Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток в общежитии № 4 по улице Громова, д. 30 в городе Рубцовске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ |  |  |  | Единица измерения |  | Количество (объем работ) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | ЛСР №02-01-01 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм |  |  |  | м3 |  | 0,024 |  |  |
| 2 | п.2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  |  | м2 |  | 36,96 |  |  |
| 3 | п.3 | Разборка покрытий полов: дощатых (перекрытие канала) |  |  |  | м2 |  | 3,96 |  |  |
| 4 | п.4 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |  |  |  | м2 |  | 1,94 |  |  |
| 5 | п.5 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1 т груза |  | 2,5 |  |  |
| 6 | п.6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км |  |  |  | 1 т груза |  | 2,5 |  |  |
|  | Раздел 2. | ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.7-п.9 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  | м2 |  | 3,78 |  |  |
| 8 | п.10-п.12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  | м2 |  | 4,2 |  |  |
| 9 |  | Люк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.13-п.15 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |  |  |  | м2 |  | 1,94 |  |  |
| 11 | п.16-п.17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |
|  | Раздел 3. | ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытие подпольного канала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.18-п.21 | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  |  | м2 |  | 3,96 |  |  |
| 13 | п.22-п.24 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (50мм) |  |  |  | м2 |  | 3,96 |  |  |
| 14 | п.25-п.26 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов |  |  |  | м2 |  | 3,96 |  |  |
| 15 | п.27-п.28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (по бетону) |  |  |  | м2 |  | 124,2 |  |  |
|  | Раздел 4. | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п.29-п.30 | Установка закладных деталей: до 4 кг |  |  |  | т |  | 0,0051 |  |  |
| 17 | п.31-п.33 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (проемы и перегородки) |  |  |  | м3 |  | 2,04 |  |  |
| 18 | п.34-п.37 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (подпольный канал) |  |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  |
| 19 | п.38-п.39 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п.40 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | м2 |  | 74,74 |  |  |
| 21 | п.41 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  |  | м2 |  | 51,79 |  |  |
| 22 | п.42 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  |  | м2 |  | 27,72 |  |  |
| 23 | п.43-44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |  | м2 |  | 526,9 |  |  |
| 24 | п.45-п.46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  | м2 |  | 526,9 |  |  |
|  |  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п.47-п.48 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  |  |  | м2 |  | 141,56 |  |  |
| 26 | п.49-п.50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску |  |  |  | м2 |  | 141,56 |  |  |
|  |  | Откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п.51-п.53 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  | м2 |  | 0,96 |  |  |
| 28 | п.54-п.55 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  | м |  | 7,2 |  |  |
| 29 | п.56 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  |  | м2 |  | 54,4 |  |  |
| 30 | п.57-п.58 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  |  | м2 |  | 54,4 |  |  |
| 31 | п.59-п.60 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  | м2 |  | 22,4 |  |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п.61-п.62 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  | м2 |  | 18 |  |  |
| 33 | п.63-п.64 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (откосы) |  |  |  | м2 |  | 32 |  |  |
| 34 | п.65 | Разборка поручней деревянных: прямой части |  |  |  | м |  | 17,5 |  |  |
| 35 | п.66-п.68 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (установка поручня) |  |  |  | м |  | 17,5 |  |  |
| 36 | п.69-п.70 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (поручней ) |  |  |  | м2 |  | 2,86 |  |  |
| 37 | п.71-п.72 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | м2 |  | 6,99 |  |  |
| 38 | п.73-п.74 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза |  |  |  | м2 |  | 52,4 |  |  |
|  | ЛСР №02-01-02 | Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. | Лестничная клетка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п.1-п.3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |
| 40 | п.4-п.5 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | м |  | 90 |  |  |
| 41 | п.6-п.10 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |
| 42 | п.11-п.12 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |
| 43 | п.13-п.14 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |
| 44 | п.15-п.18 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | коробка |  | 16 |  |  |