| Проект сметы контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток в общежитии № 4 по улице Громова, д. 30 в городе Рубцовске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ |  |  | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | На ед.изм. | Всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЛСР № 02-01-01. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм |  |  | м3 | 0,024 | 2125 | 51 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  | м2 | 36,96 | 570,51 | 21086 |
| 3 | Разборка покрытий полов: дощатых (перекрытие канала) |  |  | м2 | 3,96 | 194,44 | 770 |
| 4 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |  |  | м2 | 1,94 | 655,15 | 1271 |
| 5 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 2,5 | 31,2 | 78 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км |  |  | 1 т груза | 2,5 | 112,8 | 282 |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | 23538 |
|  | Раздел 2.ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | м2 | 3,78 | 24954,76 | 94329 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | м2 | 4,2 | 2070 | 8694 |
| 9 | Люк |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |  |  | м2 | 1,94 | 5566,49 | 10799 |
| 11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 10 | 2245,9 | 22459 |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  | 136281 |
|  | Раздел 3. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытие подпольного канала |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  | м2 | 3,96 | 616,67 | 2442 |
| 13 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (50мм) |  |  | м2 | 3,96 | 1061,87 | 4205 |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов |  |  | м2 | 3,96 | 371,46 | 1471 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (по бетону) |  |  | м2 | 124,2 | 326,51 | 40553 |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  | 48671 |
|  | Раздел 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка закладных деталей: до 4 кг |  |  | т | 0,0051 | 207058,82 | 1056 |
| 17 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (проемы и перегородки) |  |  | м3 | 2,04 | 8216,67 | 16762 |
| 18 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (подпольный канал) |  |  | м3 | 1,1 | 25454,55 | 28000 |
| 19 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | м3 | 0,2 | 15415 | 3083 |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | м2 | 74,74 | 1305,59 | 97580 |
| 21 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  | м2 | 51,79 | 1926,70 | 99784 |
| 22 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  | м2 | 27,72 | 528,03 | 14637 |
| 23 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  | м2 | 526,9 | 279,38 | 147205 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | м2 | 526,9 | 300,05 | 158096 |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  |  | м2 | 141,56 | 316,97 | 44870 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску |  |  | м2 | 141,56 | 143,47 | 20310 |
|  | Откосы |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | м2 | 0,96 | 1492,71 | 1433 |
| 28 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | м | 7,2 | 78,06 | 562 |
| 29 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  | м2 | 54,4 | 2258,13 | 122842 |
| 30 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  | м2 | 54,4 | 584,56 | 31800 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | м2 | 22,4 | 299,51 | 6709 |
|  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  | м2 | 18 | 849,94 | 15299 |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (откосы) |  |  | м2 | 32 | 363,75 | 11640 |
| 34 | Разборка поручней деревянных: прямой части |  |  | м | 17,5 | 45,37 | 794 |
| 35 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (установка поручня) |  |  | м | 17,5 | 724,23 | 12674 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (поручней ) |  |  | м2 | 2,86 | 554,90 | 1587 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | м2 | 6,99 | 443,49 | 3100 |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза |  |  | м2 | 52,4 | 435,34 | 22812 |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  |  | 862635 |
|  | Итого по ЛСР № 02-01-01 без НДС: |  |  |  |  |  | 1071125 |
|  | ЛСР №02-01-02. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Лестничная клетка №1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 2 | 1607 | 3214 |
| 40 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | м | 90 | 147,33 | 13260 |
| 41 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | шт | 18 | 1146,56 | 20638 |
| 42 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | шт | 6 | 216,17 | 1297 |
| 43 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  | шт | 6 | 78,5 | 471 |
| 44 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  | коробка | 16 | 1792,19 | 28675 |
|  | Итого по разделу1: |  |  |  |  |  | 67555 |
|  | Итого по ЛСР № 02-01-02 без НДС: |  |  |  |  |  | 67555 |
|  | ИТОГО по смете без НДС: |  |  |  |  |  | 1138680 |
|  | НДС (20%) |  |  |  |  |  | 227736 |
|  | Начальная(максимальная) цена контракта с НДС: |  |  |  |  |  | 1366416 |