Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по текущему обслуживанию фонтанов на территории города Рубцовска Алтайского края | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Условная единица | 1 |

1. Перечень и объём оказываемых услуг.

Оказание услуг по текущему обслуживанию фонтанов на территории города Рубцовска Алтайского края в 2022 году, расположенных на привокзальной площади и площади имени Ленина (далее по техническому заданию – «фонтаны»).

Перечень услуг:

промывка и очистка чаш фонтанов поливомоечной машиной с хлорсодержащим веществом;

расконсервация (запуск) фонтанов;

ежедневное обслуживание (очистка фонтанов от мусора);

выполнение услуг по программированию (программирование работы фонтанов);

консервация (демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, слив воды, монтаж защитного настила, погрузочно-разгрузочные работы);

иные виды работ, предусмотренные локальными сметными расчётами (Приложения 2, 3, 4, 5 к Контракту).

| I. Фонтан на привокзальной площади (консервация/расконсервация) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| 1. | Очистка и промывка чаши фонтана |  |  |
| 1.1. | Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 68 |
| 1.2. | Использование машин поливомоечных | маш.-ч. | 76 |
| 1.3. | Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 52 |
| 1.4. | Услуги слесаря КИП и А | чел.-ч. | 38 |
| 1.5. | Услуги уборщика | чел.-ч. | 74 |
| 1.6. | Объём воды | м3 | 30 |
| 2. | Консервация/расконсервация |  |  |
| 2.1. | Монтаж центробежных насосов с электродвигателем | усл. ед. | 1 |
| 2.2. | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем | усл. ед. | 1 |
| II. Фонтан на привокзальной площади (обслуживание) |  |  |  |
| 1. | Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 54 |
| 2. | Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 54 |
| 3. | Услуги уборщика | чел.-ч. | 54 |
| III. Фонтан на площади им. Ленина (расконсервация) |  |  |  |
| 1. | Очистка и промывка чаши фонтана |  |  |
| 1.1. | Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 26 |
| 1.2. | Использование машин поливомоечных | маш.-ч. | 28 |
| 1.3. | Использование каналоочистителей | маш.-ч. | 10 |
| 1.4. | Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 42 |
| 1.5. | Услуги уборщика | чел.-ч. | 44 |
| 1.6. | Использование хлорсодержащего вещества | упак. | 3 |
| 1.7. | Объём воды | м3 | 38 |
| 2. | Ежедневное облуживание |  |  |
| 2.1. | Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 22 |
| 2.2. | Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 22 |
| 2.3. | Услуги уборщика | чел.-ч. | 22 |
| 3. | Программирование услуги фонтана | ч. | 144 |
| 4. | Консервация/расконсервация |  |  |
| 4.1. | Разборка защитного настила | м2 | 120 |
| 4.2. | Погрузочные услуги | т | 0,155 |
| 4.3. | Перевозка грузов до 5 км | т | 0,155 |
| 4.4. | Использование автофургона-мастерская типа «Кунг» | маш.-ч. | 2 |
| IV. Фонтан на площади им. Ленина (консервация) |  |  |  |
| 1. | Очистка и промывка чаши фонтана |  |  |
| 1.1. | Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 22 |
| 1.2. | Использование машин поливомоечных | маш.-ч. | 28 |
| 1.3. | Использование каналоочистителей | маш.-ч. | 4 |
| 1.4. | Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 18 |
| 1.5. | Услуги уборщика | чел.-ч. | 12 |
| 1.6. | Использование хлорсодержащего вещества | упак. | 2 |
| 1.7. | Объём воды | м3 | 20 |
| 2. | Ежедневное облуживание |  |  |
| 2.1. | Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 22 |
| 2.2. | Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 22 |
| 2.3. | Услуги уборщика | чел.-ч. | 22 |
| 3. | Консервация/расконсервация |  |  |
| 3.1. | Устройство защитного настила | м2 | 120 |
| 3.2. | Погрузочные работы | т | 0,155 |
| 3.3. | Перевозка грузов до 5 км | т | 0,155 |
| 3.4. | Использование автофургона-мастерская типа «Кунг» | маш.-ч. | 2 |

2.  Требования к оказанию услуг.

Исполнитель обязан:

обеспечить содержание и уборку объекта при оказании услуг с вывозом грязи, ила, мусора;

оградить территорию проведения услуг, ограничить допуск посторонних лиц;

подготовить исполнительную документацию;

осуществлять фотофиксацию с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры фонтанов и факт выполнения соответствующих услуг.

Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.

Оказанные услуги регистрируются в специальном журнале, после окончания оказания услуг данный журнал передаётся Заказчику.

3. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг.

Услуги должны оказываться качественно и в срок, установленный муниципальным контрактом. Используемые при оказании услуг транспортные средства, оборудование, материалы должны соответствовать государственным стандартам.

Исполнитель обязан обеспечить безопасное оказание услуг, гарантировать соблюдение сотрудниками Исполнителя трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

Форма журнала оказания услуг по обслуживанию фонтанов

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

| Дата | Наименование услуг | Кол-во (объем) | Срок выполнения услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель:

Наименование организации

_____________(подпись/должность)

«___» ___________________2022 г.