Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка кресел для актового зала для МБОУ «Гимназия № 8» г. Рубцовска

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование товара | Единица измерения | Количество | Технические и функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя предлагаемого к поставке товара |
| 31.01.11.150-00000010 Секция стульев многоместная ** Общее количество посадочных мест – 195. | шт | 65 | Количество посадочных мест в секции | штука | 3 |
|  |  |  | Наличие мягкого сиденья |  | Да |
|  |  |  | Наличие мягкой спинки |  | Да |
|  |  |  | Наличие откидного сиденья |  | Да |
|  |  |  | Наличие подлокотников |  | Да |
|  |  |  | * Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  | Состав секций из трех посадочных мест: |  |  |
|  |  |  | Количество опор-стоек | Штука | Не менее 2 |
|  |  |  | Несущий каркас – поперечная балка |  | Наличие |
|  |  |  | Количество боковин | Штука | 4 |
|  |  |  | Количество подлокотников | Штука | 4 |
|  |  |  | Количество спинок | Штука | 3 |
|  |  |  | Количество откидных сидений | Штука | 3 |
|  |  |  | Конструкция кресла |  |  |
|  |  |  | Несущий каркас кресла из стальных профильных труб прямоугольного сечения |  | Наличие |
|  |  |  | Несущий каркас из профильной трубы прямоугольного сечения | мм | Не менее 50*25 |
|  |  |  | Толщина стенки | мм | Не менее 1,5 |
|  |  |  | Нижняя часть стойки из профильной трубы прямоугольного сечения | мм | Не менее 50*25 |
|  |  |  | Габаритный размер опоры | мм | не менее 440*25*25 |
|  |  |  | Внешние заглушки опоры из высококачественного пластика |  | Наличие |
|  |  |  | Антикоррозийная обработка поверхности металлических деталей и узлов, покрытие порошковой краской |  | Наличие |
|  |  |  | Лакокрасочное покрытие древесных частей полуглянцевое, высокой степени стойкости к внешним воздействиям |  | Наличие |
|  |  |  | Деревянные части из массива дерева (береза) |  | Наличие |
|  |  |  | Материал каркаса сиденья и спинки из березовой влагостойкой фанеры не ниже 2 сорта |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина материала каркаса сиденья и спинки | мм | Не менее 10 |
|  |  |  | Материал сидения и спинки - многослойный пенополиуретан |  | Наличие |
|  |  |  | Плотность материала сидения и спинки | кг/м3 | не менее 25 |
|  |  |  | Тип исполнения подлокотника |  | Антивандальный |
|  |  |  | Размеры боковины кресел (высота, ширина, толщина) | мм | Не менее 643*390*20 |
|  |  |  | Материал накладки подлокотника - дерево (береза) (цельный брус, не склеенные и не шпонированные детали) |  | Наличие |
|  |  |  | Форма накладки подлокотника с лицевым торцом радиусной формы R15 мм |  | Наличие |
|  |  |  | Габаритные размеры накладки подлокотника (ширина, длина, толщина) | мм | Не менее 50*300*30 |
|  |  |  | Боковины кресла в виде трапеции, антивандальные металлические из коробчатого профиля |  | Наличие |
|  |  |  | Передняя вертикальная и верхняя горизонтальная стороны трапеции из прямоугольного профиля, сечение профиля | мм | Не менее 50*25 |
|  |  |  | Задняя наклонная и нижняя горизонтальная стороны трапеции из квадратного профиля | мм | Не менее 25*25 |
|  |  |  | Материал обивки для чехлов сидения, спинки, боковин кресла - специальная мебельная ткань (для общественной мебели), с высокой цветоустойчивостью, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами, допускающими сухую чистку |  | Наличие |
|  |  |  | Цвет обивки |  | По согласованию |
|  |  |  | Опоры, обеспечивающие устойчивость без крепления к полу |  | Наличие |
|  |  |  | Габариты кресла |  |  |
|  |  |  | Общая высота (ГОСТ 16855-91 «Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры») | мм | Не менее 930, не более 950 |
|  |  |  | Длина секции из трех кресел | мм | Не более 1600 |
|  |  |  | Высота сидения от пола (ГОСТ 16855-91) | мм | Не менее 450, не более 460 |
|  |  |  | Глубина кресла с поднятым сиденьем в соответствии с противопожарными нормами | мм | Не менее 495, не более 500 |
|  |  |  | Сиденье кресла |  |  |
|  |  |  | Тип сиденья |  | Откидное |
|  |  |  | Тип формы |  | прямоугольная с закругленными передними углами |
|  |  |  | Гравитационный механизм возврата в вертикальное положение |  | Наличие |
|  |  |  | Для удобства сидящего, передняя часть сиденья должна иметь утолщение в виде подколенного валика |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина сиденья в области подколенного валика | мм | Не менее 90 |
|  |  |  | Толщина сиденья в задней части | мм | Не менее 65 |
|  |  |  | Чехол сиденья составной, состоящий из центральной и двух боковых частей, из обивочной ткани, чехол имеет на лицевой стороне рельефную декоративную прострочку |  | Наличие |
|  |  |  | Съемный чехол оснащен застежкой- молнией |  | Наличие |
|  |  |  | Наполнитель спинки |  | Многослойный пенополиуретан |
|  |  |  | Плотность наполнителя сиденья | кг/м3 | Не менее 25 |
|  |  |  | Наклон сиденья согласно ГОСТ 16855-91 | Градус | Не менее 4, не более 7 |
|  |  |  | Спинка кресла |  |  |
|  |  |  | Тип формы |  | спинка анатомической формы |
|  |  |  | Изгиб спинки в лопаточной зоне и в поясничной зоне |  | Наличие |
|  |  |  | Наклон спинки от вертикали | градус | Не менее 16, не более 18 |
|  |  |  | Толщина спинки вверху | мм | Не менее 70 |
|  |  |  | Толщина спинки внизу (поясничный прогиб) | мм | Не менее 90 |
|  |  |  | Каркас спинки несущий, невидимый из фанеры толщиной не менее 10 мм не ниже 2 сорта, правильной прямоугольной формы с эллипсоидным верхом, R не менее 1150 мм; |  | Наличие |
|  |  |  | Чехол спинки составной, состоящий из центральной и двух боковых частей, из обивочной ткани, чехол на лицевой стороне имеет рельефную декоративную прострочку |  | Наличие |
|  |  |  | Съемный чехол оснащен застежкой- молнией. |  | Наличие |
|  |  |  | Наполнитель спинки |  | сформированный пенополиуретан |
|  |  |  | Плотность наполнителя спинки | кг/м3 | Не менее 25 |

*Дополнительная информация включена в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Использование такой информации необходимо в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая необходима заказчику для дальнейшего удобства при использовании товара.

**Картинка носит информационный характер и не является точным методом определение характеристик объекта закупки.

- Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также должен соответствовать требованиям нормативных документов. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке Товара, а в случае превышения указанного срока не менее срока, установленного производителем Товара. Если в течение гарантийного срока  Заказчиком будут выявлены недостатки, которые не были оговорены Поставщиком,  а также такие свойства, которые будут препятствовать нормальному использованию товара по назначению, то Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара за счет Поставщика собственными силами или с привлечением третьих лиц в срок не более тридцати календарных дней, со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления за исключением случая, когда Поставщик, получивший от Заказчика Акт о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.