Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работы по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» годы в 2024 году | 42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | условная единица | 1 |

1. Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг:

Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, дворовые территории по следующим адресам: улица Алтайская, 183, бульвар Победы, 14, бульвар Победы, 20, улица Дзержинского, 8,  улица Краснознаменская, 82, улица Краснознаменская, 84, улица Северная, 8, улица Северная, 12.

2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Подрядчику необходимо выполнить комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в городе Рубцовске Алтайского края, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, сметной документацией и условиями контракта.

Объем выполняемых работ - в соответствии объемом работ, представленным в сметной документации.

| Скамья на металлических ножках ул. Алтайская, 183 – 6 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (не менее) 1200х495х515 Материалы: металл, дерево |
| --- | --- |
| Скамья без спинки СБ-1 Бульвар Победы, 14 – 4 шт. ул. Краснознаменская, 84 – 1 шт. | Габаритные размеры ДхШхВ: (не менее) 1500х380х400 Материалы: металл, дерево |
| Скамья со спинкой СС-3 Бульвар Победы, 20 – 6 шт. | Габаритные размеры: ДхШхВ: (не менее) 1500х450х800 мм Материалы: металл, дерево |
| Скамья со спинкой СС-1 ул. Краснознаменская, 84 – 8 шт. ул. Северная, 12 – 6 шт. | Габаритные размеры: ДхШхВ: (не менее) 1500х450х800 мм Материалы: металл, дерево |
| Урна У-4 Бульвар Победы, 14 – 6 шт. | Габаритные размеры (не менее) 300х300х500 Материал: металл |
| Урна У- 5 Бульвар Победы, 20 – 6 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 400х500х800 Материал: металл |
| Урна У-8 ул. Краснознаменская, 84 – 5 шт. ул. Северная, 12 – 6 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 350х400х600 Материал: металл |
| Ограждение детской площадки О-48 ул. Краснознаменская, 84 – 74 п.м ул. Краснознаменская, 82 – 72 п.м | Габаритные размеры ДхВ: (не менее) 2000х500 мм. Материал: металл |
| Сварной забор СЗ-1 ул. Северная, 12 – 19 п.м | Габаритные размеры ДхВ: (не менее) 3000х2000 мм. Материал: металл |
| Ограждение газонное О-40 ул. Северная, 8 – 140 п.м | Габаритные размеры ДхВ: (не менее) 2000х500 мм. Материал: металл |
| Ограждение газонное О-1 Бульвар Победы, 14 – 256 п.м | Габаритные размеры ДхВ: (не менее) 2000х500 Материал: металл |
| Пергола перед входом в подъезд Бульвар Победы, 14 – 6 шт. | Габаритные размеры (не менее) 4300х2800х3000 Материал: дерево Все деревянные элементы подвергнуть поверхностной пропитке. |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

3. Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4. Требования к техническим характеристикам работ:

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать техническому заданию и сметной документации.

5. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

5.1. К выполнению работ по ремонту Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными техническими средствами.

5.2. До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ.

5.4. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение. Обеспечивает выполнение на объекте требований органов государственного надзора.

5.5. Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика (в т.ч. ограждения, здания, помещения, транспорта, покрытие дорог и тротуаров, другое имущество независимо от вида и формы собственности), Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

5.6. Подрядчик обязан производить уборку образовавшегося строительного мусора в месте выполнения работ и прилегающей к объекту территории, обеспечить его вывоз после проведения работ в течение суток.

5.7. Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2) при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;

5.8. Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.

Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечивает доставку куратора к месту выполнения работ и обратно.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

По окончанию работ объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, а также требованиям государственных стандартов.

В случае выявления нарушений при выполнении работ заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Контракту для подрядчика остается неизменным.

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии со сметной документацией.

Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований настоящего муниципального контракта.