Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и код позиции по КТРУ (при наличии) |  |  |
| 1. | Оказание услуг по валке (кронированию), спилу сухих и аварийных деревьев, вывозу и утилизации порубочных остатков на территории города Рубцовска в 2024 году. | 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и количество оказываемых услуг

Таблица № 1

| № п/п | Наименование услуг | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валка (кронирование) деревьев с АГП | х | х |
| 1.1. | Валка (кронирование) деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 100 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 7 | шт. |
| 1.2. | Валка (кронирование) деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 120 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 3 | шт. |
| 1.3. | Валка (кронирование) деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 80 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 10 | шт. |
| Итого: |  | 20 | шт. |
| 2 | Валка деревьев с АГП | х | х |
| 2.1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 100 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 8 | шт. |
| 2.2. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: до 120 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 6 | шт. |
| 2.3. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при диаметре ствола: более 120 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 2 | шт. |
| 2.4. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 80 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 38 | шт. |
| 2.5. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 52 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 18 | шт. |
| 2.6. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола: до 36 см, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 6 | шт. |
| Итого: |  | 78 | шт. |
|  | Валка деревьев без АГП | х | х |
| 2.7. | Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 36 см | 3 | шт. |
| Итого: |  | 3 | шт. |
| 3 | Спиливание скелетных ветвей деревьев | х | х |
| 3.1. | Спиливание скелетных ветвей деревьев с применением автогидроподъемника, с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20 шт, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 5 | шт. |
| 3.2. | Спиливание скелетных ветвей деревьев с применением автогидроподъемника, с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 шт, с погрузкой, транспортировкой и утилизацией | 5 | шт. |
| Итого: |  | 10 | шт. |

2. Требования к качеству оказания услуг и безопасности:

2.1. Порядок оказания услуг:

- срок оказания услуг составляет 5 (пять) рабочих дней с момента отправки заявки Заказчиком в электронном виде в адрес Исполнителя;

- исполнитель должен обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту);

- оказание услуг необходимо осуществлять на основании принятых от Заказчика письменных заявок, отправленных на электронную почту Исполнителя (периодичность Заявок определяется Заказчиком, исходя из фактической потребности).

-осуществлять оказание услуг по спилу сухостойных и аварийных деревьев на территории города Рубцовска Алтайского края с утилизацией порубочных остатков. А также расчистить территорию от поваленных сучьев и веток.

## - место оказания услуг: Алтайский край, город Рубцовск, территория города (за исключением земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам).

2.2. Виды услуг, оказываемых Исполнителем:

- спиливание сухостойных и аварийных деревьев под корень, с применением и без автогидроподъемника с разделкой древесины на фрагменты (не более 0,3 – 0,5 метров);

- обрезка ветвей деревьев, вывоз сучьев, стволов и веток с применением и без автогидроподъемника, с уборкой места оказания услуг;

- погрузо-разгрузочные работы;

- транспортировка и утилизация древесных остатков автомобилями;

- фотофиксация начала и окончания оказания услуг.

2.3. При валке и спиливании сухих и аварийных деревьев, срез производится на высоте не более 15-30 см от уровня почвы. Срок уборки порубочных остатков с места оказания услуг составляет не более 3 - х суток.

2.4. В обязанности Исполнителя входит:

2.4.1. По окончании оказания услуг не допускается оставлять подрубленные, не допиленные или зависшие в процессе валки сухие и аварийные деревья, наличие порубочных остатков на проезжей части улиц, тротуаров, сроки вывоза соблюдать согласно пункту 2.3 Технического задания;

2.4.2. При вероятности обрушения после спила рядом расположенной крупной древесной растительности, необходимо после согласования с Заказчиком спиливать то дерево, на которое опирается зависшее аварийное дерево, или обрубать сучья, на которые оно опирается. В таком случае, спил дерева рядом стоящего с аварийным, опорным деревом, которое приобрело неустойчивость после спила аварийного, рассчитывать по смете (Приложение № 2 к Контракту), а обрубка рядом распложённых сучьев входит в стоимость спила аварийного дерева без дополнительной оплаты;

2.4.3. Оказание услуг должно предоставляться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов услуг, указанных в настоящем Техническом задании, в том числе:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2.4.4. При оказании услуг обеспечить безопасность движения людей, устанавливать знаки и ограждения.

2.5. Выполнение и обеспечение выполнения услуг осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

2.6. Порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе оказания услуг, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

3. Общие правила и условия оказания услуг Исполнителем:

3.1. Перед началом оказания услуг зона их производства должна быть обозначена оградительными лентами, освобождена от автотранспорта и пешеходов;

3.2. Услуги с применением механизмов с повышенным уровнем шума (бензопилы, бензосекаторы) проводятся с соблюдением режима труда и отдыха.

3.3. При оказании услуг в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов линии электропередачи, Исполнитель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации самостоятельно получает разрешительную документацию на допуск персонала к работам в охранной зоне линии электропередачи, в организации эксплуатирующей линию электропередачи.

3.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуникации, строений, имущества граждан, физических и юридических лиц.

3.5. Объемы оказываемых услуг по спилу стволов, ветвей и сучьев, погрузочных работ, работ по транспортировке и утилизации на полигон, подтверждаются актами приема- сдачи отходов на полигон, заверенными печатью полигона.

3.6. Запрещается производить валку сухих и аварийных деревьев при скорости ветра свыше 10,0 м/с, во время ливневого дождя, при грозе, снегопаде и густом тумане (видимостью менее 50 м).

3.7. При оказании услуг по валке сухих и аварийных деревьев учет количества зеленых насаждений осуществляется поствольно (штамб, проводник).

3.8. Качество оказываемых услуг, должно соответствовать:

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21.Санитарные правила и нормы..»);

«Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», утвержденным приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153,

«Правилам благоустройства города Рубцовска», принятым решением Рубцовского городского Совета депутатов от 26.03.2021 № 593, и иным нормативным документам (ГОСТам, СанПИН и др.), применяемым при выполнении соответствующих видов работ и оказываемых услуг, и должны проводиться на основании условий заключенного Контракта.

  - Оказание услуг по обрезке и вывозу порубочных остатков деревьев должны выполняться с применением как ручного труда, так и специализированной техники:  автовышка, бензопила, автомобиль-самосвал (либо ее эквивалентом).

  - Во время оказание услуг, складирование распиленного ствола на части, веток и сучьев производится в безопасное и удобное для прохожих и автотранспорта место.

  - Оснащенность специализированной техникой и аттестованным персоналом на право производства работ на высоте.

  - После окончания оказания услуг не допустимо оставлять порубочные остатки на месте работ.

  - Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг.

  - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

  - Исполнитель обеспечивает безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов собственности.

  - Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг, а также по устранению последствий нанесенного ущерба.

  - Исполнитель использует в ходе оказания услуг автомобили и оборудование, отвечающие требованиям действующего законодательства.

  - Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика документы, необходимые для осуществления контроля за качеством и соблюдением сроков оказываемых услуг.

  - В случае приостановки оказания услуг, происходящих не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению Договора.

  - Исполнитель несет ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне оказания услуг до момента окончания срока оказываемых услуг. В случае повреждения Исполнителем инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на территории Объекта, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

  - Используемые при оказании услуг машины, оборудование и инвентарь должны соответствовать российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, регламентирующим оказание услуг, предусмотренных техническим заданием.

  - Оказание услуг осуществляется персоналом, аттестованным на право производства работ на высоте с использованием специализированной техники и оборудования: автогидроподъемник высотой 22 м (имеющийся в наличии или арендуемый), бензопилы, лебедки и т.д.

  - Сроки оказания услуг Исполнителем определяются Контрактом, всю разрешительную документацию и согласования Исполнитель обязан получить самостоятельно до начала их оказания.

  - Во время оказания услуг Исполнитель несёт ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по его вине. При возникновении таких ситуаций информирует о них в течение суток Заказчика.

- Порядок приемки оказанных услуг

  - Приемка услуг осуществляется после уборки порубочных остатков и предоставлении актов приема-сдачи отходов на полигон. Сдача – приёмка оказываемых услуг осуществляется представителями Сторон. Приемка услуг производится с подписанием акта выполненных работ. Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра с составлением акта.

  - Оказание услуг осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика.

  - Недостатки, выявленные при приёмке оказанных услуг, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет.