Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

1. Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по содержанию цветочных насаждений, поливу цветов, газонов, деревьев на территории города Рубцовска Алтайского края в 2025 году | 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Условная единица | 1,00 |

Перечень и объем выполняемых работ, место выполнения работ.

Таблица № 1

| № п/п | Вид выполняемых работ | Место выполнения работ | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка участка вручную | - Скульптурная композиция «Космос» (пр-кт Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр-кта Ленина и пер. Бульварного); - Площадь им. Ленина; - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр-кт Ленина, 132а); - Набережная им Н. Ф. Петрова (клумбы и вазоны); - Сквер «Комсомольской Славы» (клумба); - Мурал, посвященный Герою России Олегу Шипицину | м2 | 800 |
| 2. | Посадка цветов | - Скульптурная композиция «Космос» (пр-кт Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр-кт Ленина и пер. Бульварного); - Площадь им. Ленина; - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр-кт Ленина, 132а) - Набережная им Н. Ф. Петрова (клумбы и вазоны) - Сквер «Комсомольской Славы»; - Мурал, посвященный Герою России Олегу Шипицину | шт. | 8510 |
| 3. | Полив цветов Полив цветов осуществля- ется из шланга длиной не менее 25 м с душевой насадкой, чтобы не вымыть семена из почвы. | - Скульптурная композиция «Космос» (пр-кт Ленина, разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» восточная сторона (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову западная сторона (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Администрация города Рубцовска (пр-кт Ленина, 130) восточная сторона - остановка; - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр-кт Ленина и пер. Бульварного); - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр-кт Ленина, 132а); - Площадь им. В.И. Ленина; - Набережная им. Н. Ф. Петрова (вазоны, клумбы); - Сквер «Комсомольской Славы» (клумбы); - Мурал, посвященный Герою России Олегу Шипицину | м3 воды | 702 |
| 3.1 | Полив деревьев | - Разделительная полоса по пр-кту Ленина (от ДК «АСМ» до пр-кта Рубцовского); - Разделительная полоса по пр-кту Рубцовский (от пр-кта Ленина до ул. Пролетарской); - Ели на углу пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского; - Ели по пр-кту Рубцовскому (около памятника М.А. Рубцову); - саженцы вдоль пр-кта Ленина (территория краеведческого музея и центральной городской библиотеки); -Администрация города Рубцовска (пр-кт Ленина, 130, вдоль тротуара с южной стороны); - пр-кт Ленина с западной стороны сквера «Комсомольской славы» (район остановки Кирова); - Сквер «Комсомольской Славы»; - Сквер «Победы»; - Сквер по ул. Московская, 7. | м3 воды | 500 |
| 3.2 | Полив газонов | - пер. Гражданский (южная сторона: от дома № 18 до пр-кту Ленина); - ул. Транспортная (с северной стороны напротив д/с № 1 «Жар птица»); - ул. Дзержинского (от пр-кта Ленина до ул. Краснознаменской) северная сторона; - ул. Краснознаменская (западная сторона); - ул. Блынского; - Сквер по ул. Московской,7; - Сквер «Комсомольской Славы». | м3 воды | 400 |
| 4. | Прополка (6 раз за сезон) | - Скульптурная композиция «Космос» (пр-кт Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр-кт Ленина и пр-кт Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского); - Администрация города Рубцовска (пр-кт Ленина, 130); - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр-кта Ленина и пер. Бульварного); - Площадь им. Ленина; - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр-кт Ленина, 132а); - Набережная им Н. Ф. Петрова (клумбы и вазоны); - Сквер «Комсомольской Славы» (клумбы); - Мурал, посвященный Герою России Олегу Шипицину | м2 | 4800 |

Ассортимент цветов для посадки (цветочная рассада предоставляется Заказчиком):

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алиссум (белый) | шт. | 200 |
| 2. | Бархатцы | шт. | 2000 |
| 3. | Кохия | шт. | 110 |
| 4. | Лобелия (голубая) | шт. | 1100 |
| 5. | Лобелия (лиловая) | шт. | 350 |
| 6. | Львиный зев (белый) | шт. | 900 |
| 7. | Петуния (белая) | шт. | 850 |
| 8. | Петуния (бургунди с темными прожилками) | шт. | 700 |
| 9. | Петуния (синяя с белыми краями) | шт. | 550 |
| 10. | Петуния (голубая с темными прожилками) | шт. | 550 |
| 11. | Петуния (фиолетово-голубая с винными прожилками) | шт. | 550 |
| 13. | Петуния (розовая с красными прожилками) | шт. | 250 |
| 14. | Целозия (желтая) | шт. | 100 |
| 15. | Целозия (красная) | шт. | 300 |
|  | Итого: |  | 8510 |

2. Общие требования к выполнению работ.

2.1 Нормы расходов ресурсов, необходимых для выполнения всего объема работ, должны соответствовать ГОСТам, СНиПам, «Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденным приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, «Правилам благоустройства города Рубцовска», утвержденным решением Рубцовского городского Совета депутатов от 26.03.2021 № 593 и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ. Работы должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.

2.2 Цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-двух или многолетними растениями.

2.3 Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, не в солнечную погоду – в течение всего дня.

2.4 Рассаду при выполнении работ сохранять в здоровом, свежем состоянии, не допуская её повреждение.

2.5 Почва должна быть во влажном состоянии. Высота однолетней цветочной рассады при посадке в грунт должна быть не менее 6 см. На стеблях, листьях, цветках и соцветиях рассады не допускается наличие механических повреждений. Не допускается использование увядающих растений.

2.6 Посадка цветов производится по окончании весенних заморозков после согласования начала работ с Заказчиком, в соответствии с Таблицей № 1, 2.

2.7 Полив в первые три дня после посадки осуществляется ежедневно.

График дальнейшего полива согласовывать с Заказчиком, учитывая целесообразность полива в зависимости от погодных условий.

Полив производить в утреннее (до 10 часов) или вечернее время (после 17 часов). В пасмурную и дождливую погоду полив не производить. Прополка осуществляется на основании согласованных заявок Заказчика, поступающих Подрядчику на рабочий адрес электронной почты.

2.8 По окончании работ не допускается наличие мусора, земли на проезжей части улиц, тротуаров, парков.

2.9 Заказчик вправе осуществлять контроль над выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, в соответствии с действующим законодательством.

3. Требования к безопасности выполняемых работ.

Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

4. Контроль, оценка качества выполненных работ.

Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра с составлением акта выполнения работ.

Заказчик сообщает Подрядчику о некачественном выполнении работ в письменном виде посредством электронном почты. В случае если Подрядчик не согласен с замечаниями Заказчика, он обязан в течение 2 рабочих дней с момента получения сообщения о некачественном выполнении работ, направить Заказчику уведомление посредством электронном почты о необходимости проведения совместного обследования на месте выполнения работ и урегулирования разногласий. Выявленные замечания должны быть устранены в течении 48 часов со дня получения сообщения о некачественном выполнении работ, либо после совместного обследования и сданы Заказчику, в противном случае данные объемы работ не будут учтены при приёмке.

Работа считается ненадлежащею выполненной, в случае отступления подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем техническом задании.

Утилизация мусора и растительных остатков, образовавшихся в процессе выполнения работ, осуществляется за счёт Подрядчика.