Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| №п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание сплит систем настенного типа | 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию не бытового холодильного и вентиляционного оборудования | шт | 16 |
| 2 | Демонтаж кондиционера | 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | шт | 2 |
| 3 | Монтаж кондиционера |  |  | 1 |

1.	Демонтаж кондиционера – 2шт. (один кондиционер на 1 этаже, второй – на втором этаже);

2.	Установка демонтированного кондиционера – 1шт. на втором этаже;

3.	На cплит-системы: в отношении внутреннего блока:

- осмотр оборудования и проверка его работы в различных режимах;

- очистка жалюзи;

- очистка корпуса и внешних панелей;

- очистка фильтров;

- очистка дренажной ванны;

- очистка крыльчатки;

- очистка решетки испарителя;

- проверка состояния цепи питания;

- проверка состояния цепи управления;

- проверка системы индикации режимов оборудования;

- проверка проходимости дренажной системы и ее чистка;

- проверка воздухообмена;

- проверка работоспособности пульта дистанционного управления;

- проверка состояния клемм.

В отношении наружного блока:

- осмотр оборудования и проверка его работы в различных режимах;

- проверка давления в холодильном контуре в разных режимах работы:

давление покоя (при отключенном компрессоре),

давление всасывания,

давление нагнетания;

- чистка корпуса;

- чистка решетки конденсатора;

- проверка и чистка дренажных отверстий;

- чистка крыльчатки вентилятора;

- проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока;

- проверка исправности лопастей электродвигателя конденсаторного блока;

- проверка крепления;

- проверка исправности зимнего комплекта;

- проверка мест утечки хладагента и масла;

- проверка воздухообмена;

- проверка состояния клемм;

- промывка конденсатора;

- заправка хладагентом;

- проверка системы отвода конденсата (при необходимости- чистка и (или) дозаправка фреоном);

- консультация персонала заказчика по эксплуатации оборудования.

Объекты, подлежащие обслуживанию: Midea MО110-12HRN1, Midea MS110-12HRN1, Ballu BSQ-07HN1, Ballu BSQ-09HN1, Ballu BSQ-12HN1, Dekker DSK105 RIL, LG S12LHP, LG S18LHP (всего 16 шт.)

Требования к порядку оказания услуг:

Все услуги должны проводиться в соответствии с требованиями сервисного руководства завода-изготовителя на каждую конкретную модель кондиционеров.

Оказание услуг производится с соблюдением требований по технике безопасности, проведению необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При оказании услуг исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала полного технического обслуживания Исполнитель уведомляет Заказчика о датах и времени оказания услуг.

Услуги оказываются в рабочие дни, установленные распорядком работы Заказчика в условиях действующего учреждения с движением сотрудников и посетителей, без нарушения рабочего процесса и с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка и режимных требований, установленных в помещениях Заказчика. В случае если для оказания услуги имеется необходимость проведения локальных отключений от электропитания или в других случаях, влияющих на работу учреждения, Исполнитель согласовывает с Заказчиком даты и время проведения указанных мероприятий.

Для оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по технике безопасности;

Заказчик оказывает Исполнителю необходимое содействие при оказании услуги, в том числе представляет документы и сведения, осуществляет согласования, необходимые для оказания услуги. При необходимости получения информации и документов у сторонних организаций Исполнитель самостоятельно и за свой счет запрашивает и получает их в этих организациях

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров должны производиться с учетом требований законодательства Российской Федерации.