Приложение 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| Уголь 05.10.10.000-00000025 |  | Класс (по размеру кусков) | Рядовой (Р) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Марка | Длиннопламенный (Д) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Обогащение | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Размер кусков | ≤ 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
|  |  | Влага рабочего топлива | 11 ± 2 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
|  |  | Зольность сухого топлива | 16 ± 0,1 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
|  |  | Общая сера сухого топлива | 1 ± 0,7 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
|  |  | Выход летучих веществ сухого беззольного топлива | 40 ± 0,5 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
|  |  | Низшая теплота сгорания рабочего топлива | ≥5100 | ккал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |
|  |  | Высшая теплота сгорания рабочего топлива | ≥5800 | ккал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В состав описания включены наиболее важные технические характеристики каменного угля в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика. |

Требования к безопасности товара: Наличие документов, подтверждающих качество товара, передаваемых при поставке товара. Соответствие товара ГОСТам, СанПин, техническим регламентам.

Гарантийные обязательства. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

Условия поставки товара:

Доставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет до склада Заказчика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

Обоснование применения дополнительных характеристик:

Обоснование необходимости использования дополнительной информации, (дополнительных требований к предмету закупки) согласно п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ №145 от 08.02.2017 г. Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по данному коду позиции, отсутствует более подробное описание, информация о необходимых функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. И во избежание поставки товара ненадлежащего качества, и не противоречит статье 33 и иным нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиям Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» или техническим требованиям, прописанным в КТРУ.

Место поставки товара: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Рихарда Зорге, 121.