Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по проектированию реконструкции сетей водопровода от водопроводной насосной станции по адресу: ул. Красная, 100Г до тепловой станции в городе Рубцовске Алтайского края | 71.12.16.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств | усл. ед. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция сетей водопровода от водопроводной

насосной станции по адресу: ул. Красная, 100Г до тепловой станции

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

|  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для проектирования | Адресная инвестиционная программа муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края |
| 1.2 | Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 1.3 | Государственный, муниципальный заказчик | Администрация города Рубцовска Алтайского края |
| 1.3.1 | Заказчик-застройщик | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска |
| 1.4 | Генеральная проектная организация | Определится по конкурсу. |
| 1.5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.6 | Сроки начала строительства | В соответствии с АИП муниципального образования |
| 1.7 | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края |
| 1.8 | Сведения об участке строительства | Алтайский край, г. Рубцовск, от насосной станции по ул. Красной 100Г до тепловой станции |
| 1.8.1 | Планировочные ограничения Особые геологические и гидрогеологические условия | В границах предоставленного участка Определить на стадии инженерных изысканий |
| 1.8.2 | Сейсмичность | Не требуется |
|  | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю о соответствии земельного участка санитарным правилам | Не требуется |
| 1.8.3 | Наличие специальных технических условий | Необходимость определяется на стадии проектирования |
| 1.9 | Идентификационные сведения об объекте капитального Строительства Сведения о градостроительном плане земельного участка Кадастровый номер земельного участка | В соответствии с приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям» Группа: сети водоснабжения; Вид: линейное сооружение сети водоснабжения; Код: 12.01.004.001 Выполнить проект планировки и межевания (линейный объект) при необходимости 22:70;000000:107 |
| 1.10 | Указания о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.11 | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции и капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства | Выполнить визуальное обследование колодцев, Длина водопроводной сети – 1257,3м (уточняется проектом) Диаметр сети: 500 мм |
| 1.12 | Сведения об инженерных изысканиях | Выполнить инженерные изыскания ( ГрК РФ статья 47) в объеме необходимом для разработки проектной документации при необходимости |
| 1.13 | Сбор исходных данных | Сбор исходных данных в объеме, необходимом для проектирования, осуществляет проектная организация совместно с Заказчиком. |
| 1.14 | Наименование и состав проектной документации | Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями), ГОСТ Р 21.101-2020 с изменениями. |
| 1.15 | Мероприятия по противодействию террористическим актам | Нет |

| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 2.1 |  | Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками |  | Предусмотреть компенсационное благоустройство с максимальным использованием грунта без его вывоза. Озеленение существующее, дополнительно не предусматривать |
| 2.2 |  | Нормативный срок |  | 50 лет |
| 2.3 |  | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций |  | Материал труб, диаметр принять согласно проектному решению |
| 2.4 |  | Технологические решения и оборудование |  | В существующей насосной станции заменить насосное оборудование на экономичные с установкой преобразователей частоты. |
| 2.5 |  | Наружные инженерные сети Способ прокладки инженерных коммуникаций. Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей |  | Способ прокладки и траекторию принять согласно проектному решению В соответствии с техническими условиями на подключение объекта к существующим инженерным сетям |
| 2.6 |  | Требования по утилизации строительных отходов |  | Строительный мусор и строительные конструкции утилизировать на лицензированный полигон ТБО г. Рубцовска на расстоянии 10 км. |
| 2.7 |  | Энергоэффективность |  | Предусмотреть замену существующих насосных агрегатов на современные с оптимальной мощностью для транспортировки фактического объема сточных вод, установкой частотного преобразователя. |
| 2.8 |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  | Раздел выполнить в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" |
| 2.9 |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел на основании действующего законодательства в рамках выполняемой реконструкции |
| 2.10 |  | Требования к проекту организации строительства объекта |  | Разработать раздел в соответствии с требованиями действующих норм. Разработать транспортные схемы доставки основных ценообразующих материалов и конструкций для составления сметной документации. |
| 2.11 |  | Требования к стоимостному составу сметной документации (по объектам с бюджетным финансированием) |  | Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с использованием сметно-нормативная база ФСНБ-2022 г. на момент сдачи проектной документации. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. В сводный сметный расчет необходимо включить – затраты на непредвиденные расходы; - затраты на строительный контроль; - затраты на авторский контроль; - затраты по размещению, утилизации строительного мусора; Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, принять от ближайших поставщиков и производителей, согласно Методическим рекомендациям по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённых приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 517/пр. Выполнить конъюнктурный анализ цен. |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |  |
| 3.1 | Указания о необходимости согласования проектной документации |  | Выполнить согласование с эксплуатирующей организацией - МУП «Рубцовский водоканал». |  |
| 3.2 | Прохождение экспертизы проектной документации |  | Проектная документация направляется на государственную экспертизу проектной организацией по доверенности от муниципального заказчика. Договор с КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» заключает и производит оплату за проведение государственной экспертизы заказчик. Проектная организация обеспечивает сопровождение проектной документации и устранение замечаний государственной экспертизы до получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов. Проектная документация и инженерные изыскания по объекту не подлежат государственной экспертизе согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. |  |
| 3.3 | Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  | После получения положительного заключения проектную документацию выдать в электронном виде, рабочую документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Проектную документацию в формате PDF, сметную в формате АРПС, XML и Word или Exsel. До прохождения государственной экспертизы предоставить проектную документацию в электронном виде, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативных правовых актов. |  |
| 3.4 | Срок разработки проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  | Согласно условиям государственного контракта |  |