Приложение  № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

- Перечень и объем выполняемых работ:

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 33.11.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла | шт | 50 | 11131,95 | 556597,50 |

2. Состав выполняемых работ:

2.1.  Перемещение контейнеров для сбора ТКО (далее - контейнеры) в количестве 50 шт. из места размещения на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск, указанного Заказчиком, в место проведения Подрядчиком ремонтных работ, согласованное с Заказчиком.

2.2. Установка колес на контейнеры (2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза), в том числе:

- демонтаж старых колес (при наличии);

- подготовка контейнеров для установки новых колес;

- сварочные работы по креплению новых колес.

Колеса должны соответствовать установленным стандартам качества, а также следующим характеристикам:

- диаметр колеса – 200 мм;

- тип кронштейна: поворотный 100 шт.,

поворотный с тормозом 100 шт.;

- грузоподъемность одного колеса – не менее 220 кг.

- тип крепления – под сварку (иметь площадку для сварного соединения с корпусом контейнера).

2.3. Перемещение отремонтированных контейнеров из места проведения ремонта на места (площадки) накопления ТКО, определенные заказчиком в заявке.

3.  Требования к условиям выполняемых работ.

3.1. Сварочные работы должны соответствовать следующим требованиям:

- выполняться квалифицированным сварщиком, с использованием аттестованного сварочного оборудования;

- места крепления колес на контейнерах перед сварочными работами должны быть очищены от ржавчины, краски, иных загрязнений;

- кронштейны колес должны быть расположены симметрично и на одном уровне на всех углах нижней части контейнера;

- сварные швы должны быть прочными, без трещин, пор, непроваров или подрезов, обеспечивая надежное и долгосрочное крепление кронштейна к корпусу контейнера;

- места сварки и прилегающие участки должны быть обработаны антикоррозийным составом (грунтовкой) и окрашены краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, в цвет, соответствующий цвету контейнера;

3.2. Требования к расстановке контейнеров:

Подрядчик выполняет работы по перевозке и размещению отремонтированных контейнеров по адресам, предоставленным Заказчиком;

расстановка отремонтированных контейнеров Подрядчиком должна проводится аккуратно, не допуская повреждения дорожного покрытия, основания и ограждения места (площадки) накопления ТКО, установленных контейнеров, а также отремонтированного контейнера;

Подрядчик выполняет работы по расстановке контейнеров по заявкам Заказчика (далее – «Заявка»).

Заявка составляется Заказчиком в произвольной форме, передаётся Подрядчику в письменном виде посредством электронной почты.

Подрядчик не позднее чем через один рабочий день после получения Заявки обязан выполнить работы, предусмотренные Контрактом.

Заявка Заказчика содержит местоположение (адрес) выполнения работ, Ф.И.О. и должность представителя Заказчика.

3.3. Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить работы в объёмах и в сроки, установленные Контрактом, и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.4. Подрядчик обязан произвести фотосъемку поврежденного контейнера до и после выполнения работ, представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения контракта с приложением фотоматериалов.

3.5. Работы должны выполнятся качественно, в срок, силами и средствами Подрядчика.

4. Требования к безопасности выполняемых работ.

4.1. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

4.3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Других обязательных нормативов и требований, предъявляемых к такому роду работ и технологии их производств.