Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске Алтайского края | 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов | усл.ед. | 1 |

1. Перечень выполняемых работ, запасных частей и расходных материалов для исполнения контракта:

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Обслуживание и ремонт |
| 1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 |
| 2 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 3 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |
| 4 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |
| 6 | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |
| 8 | Утилизация |
| 9 | Замена светильников на опорах дорожного освещения |
| 10 | Средний разряд работы 2,0 |
| 11 | Средний разряд работы 4,0 |
| 12 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 13 | Замена светильников на опорах дорожного освещения |
| 14 | Средний разряд работы 2,0 |
| 15 | Средний разряд работы 4,0 |
| 16 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: с автовышкой |
| 17 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 18 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |
| 19 | Смена магнитных пускателей |
| 20 | (прим.) Замена автоматического выключателя трёхполюсного |
| 21 | (прим.) Замена автоматического выключателя одного-полюсного |
| 22 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |
| 23 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |
| 24 | Демонтаж. Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |
| 25 | (Прим.) Сварка крюков на троллейбусную опору |
| 26 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 27 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |
| 28 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |
| 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |
| 31 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена |
| 32 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |
| 33 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода |
| 34 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |
| 35 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами |
| 36 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |
| 37 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору |
| 38 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |
| 39 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений |
| 40 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |
| 41 | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения |
| 42 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |
| 43 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т объезд в ночное и дневное время |
| 44 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |
| 45 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |
| 46 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |
| 47 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |
| 48 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |
| 49 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 50 | Демонтаж.Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1прим. |
| 51 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |
| 52 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |
| 53 | (Прим.) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ |
| 54 | (прим.) Установка реле времени ТЭ-15 |
| 55 | (прим.) Ремонт (ревизия) контактных соединений, проверка напряжения) светильника |
| 56 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |
| 57 | (прим.) Установка фотореле |
| 58 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |
| 59 | (прим.) Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик |
| 60 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |
| 61 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |
| 62 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |
| 63 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |
| 64 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |
|  | Обслуживание и ремонт в Сквере Победы |
| 65 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |
| 66 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |
| 67 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |
| 68 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |
| 69 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |
| 70 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 70 мм2, с количеством зажимов до 4 |
| 71 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |
| 72 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм |
| 73 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. |
| 74 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм |
| 75 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |
| 76 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры |
| 77 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 |
| 78 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 |
| 79 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях |
| 80 | Монтаж мелких металлоконструкций |
| 81 | Ремонт тротуаров из литого асфальта |
| 82 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |
| 83 | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м |
|  | Материалы |
| 84 | Фонарь уличный Айрон-120 |
| 85 | Фонарь уличный Айрон-80 |
| 86 | Светильник светодиодный линейный LED DBU |
| 87 | Светильник на крыше павильона |
| 88 | Опора освещения Стрит 2 ..кобра.. |
| 89 | Фонарь уличный ELEX стальной плюс опора стальная |
| 90 | Светильник консольный NSF-PW9-150-5K-C-LED |
| 91 | Светильник консольный NSF-PW9-50-5K-W-LED |
| 92 | Светильник консольный NSF-PW9-100-5K-W-LED |
| 93 | Светильник светодиодный тип1 50 Вт |
| 94 | Светильник светодиодный тип 2 50 Вт |
| 95 | Светильник светодиодный тип3 50 Вт |
| 96 | Светильник тип1 100 Вт |
| 97 | Светильник тип2 100 Вт |
| 98 | Светильник тип3 100 Вт |
| 99 | Светильник светодиодный 150 Вт |
| 100 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-2 |
| 101 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 |
| 102 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (ДИММ) (SNT) |
| 103 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 |
| 104 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (ДИММ) (SNT) |
| 105 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 |
| 106 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (ДИММ) (SNT) |
| 107 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-2 (XPL) |
| 108 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL) |
| 109 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL) (ДИММ) (SNT) 0 0 0 0 |
| 110 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL) |
| 111 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL) (ДИММ) (SNT) |
| 112 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL) |
| 113 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL) (ДИММ) (SNT) |
| 114 | Светильник светодиодный BL-LD-3A-6 (XPL) |
| 115 | Светильник консольный ДКУ 1013 50 Вт |
| 116 | Светильник консольный ДКУ 1013 100 Вт |
| 117 | ДКУ-1012-50Ш 50Вт |
| 118 | ДКУ-1012-100Ш 100Вт |
| 119 | ДКУ-1012-150Ш 150 Вт |
| 120 | Предохранитель ПН-100А |
| 121 | Провод СИП 4*16 |
| 122 | Провод СИП 2*16 |
| 123 | Провод СИП 2*25 |
| 124 | Провод СИП4*25 |
| 125 | Провод СИП4*35 |
| 126 | Провод СИП2 3х35+1х54 |
| 127 | Провод ПУГВ 1х6 |
| 128 | Наконечник изолированный CPTAU-16 |
| 129 | Наконечник изолированный CPTAU-25 |
| 130 | Наконечник изолированный CPTAU-35 |
| 131 | Гильза соединительная MJPT-16 |
| 132 | Гильза соединительная MJPT-25 |
| 133 | Гильза соединительная MJPT-35 |
| 134 | Провод А-35 |
| 135 | Пускатель магнитный (контактор) 25 А |
| 136 | Пускатель магнитный (контактор) 32А |
| 137 | Пускатель магнитный (контактор) 40А |
| 138 | Пускатель магнитный (контактор) 50А |
| 139 | Пускатель магнитный (контактор) 63А |
| 140 | Автомат 3р 25А |
| 141 | Автомат 3р 32А |
| 142 | Автомат 3р 40А |
| 143 | Автомат 3р 50А |
| 144 | Автомат 3р 63А |
| 145 | Автомат 3р 80А |
| 146 | Автомат 3р 100А |
| 147 | Автомат 1р 6А |
| 148 | Автомат 1р 10А |
| 149 | Автомат 1р 16А |
| 150 | Автомат 1р 20А |
| 151 | Автомат 1р 25А |
| 152 | Автомат 1р 32А |
| 153 | Автомат 1р 40А |
| 154 | Контактор состояния (аналог) |
| 155 | Разрядник ОПС1-D |
| 156 | Лента самоспекаемая |
| 157 | Изолента |
| 158 | Клемма ВАГО |
| 159 | Зажим ОР-6 (аналог) |
| 160 | Зажим ОР-645 (аналог) |
| 161 | Зажим ОР-95 (аналог) |
| 162 | Зажим ЗВП (аналог) |
| 163 | Кронштейн анкерный СА-2000 (аналог) |
| 164 | Крюк Sot |
| 165 | Зажим РА 25*100 |
| 166 | Зажим подвесной РS1500 |
| 167 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |
| 168 | Изоляторы ТФ-20 |
| 169 | Реле времени |
| 170 | Фотоэлемент |
| 171 | Щит ЩПМ IP 54 |
| 172 | Гофротруба D 25 |
| 173 | Гофротруба D 32 |
| 174 | Гофротруба D 40 |
| 175 | Дроссель ДРЛ-250 |
| 176 | Патрон керамический Е-40 |
| 177 | Патрон керамический Е-27 |
| 178 | Рассеиватель РПА 85-001 |
| 179 | Кабель ВВГ 3х2,5 |
| 180 | Кабель ВВГ 3х1,5 |
| 181 | Проводник заземляющий гибкий 1М |
| 182 | Проводник заземляющий гибкий 2М |
| 183 | Зажим KZP-1 |
| 184 | Зажим KZP-2 |
| 185 | Зажим ПС-1-1 |
| 186 | Сталь круглая 18мм |
| 187 | Сталь круглая 6мм |
| 188 | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W |
| 189 | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W |
| 190 | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W |
| 191 | Лампа накаливания 75 Вт E27.75W |
| 192 | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W |
| 193 | Стойка вибрированная СВ 105-3 |
| 194 | Стойка вибрированная СВ 95-3 |
| 195 | Стойка вибрированная СВ 110-3 |
| 196 | Стойка вибрированная СВ 105-5 |
| 197 | Кронштейн для светильника КС-1 (аналог) |
| 198 | Кронштейн для светильника КС-2 (аналог) |
| 199 | Кронштейн У-4 (аналог) |
| 200 | Траверса ТН-18 |
| 201 | Траверса ТН-19 |
| 202 | Хомут Х-16 (аналог) |
| 203 | Хомут Х-10 (аналог) |
| 204 | Держатель для консольного крепления светильника |
| 205 | Крюк |
| 206 | Лента монтажная (аналог) |
| 207 | Бугель В-200 (аналог) |
| 208 | Электроды МР-3 d-3 |
| 209 | Корпус металлический ЩМП -2-0 IP-54 |
| 210 | Комплект крепления щита на опору |
| 211 | Розетка на ДИН-рейкуРар-10-З-ОП з\к |
| 212 | Корпус металлический ЩРН-18 IP-54 |
| 213 | Диф. автомат АВДТ-32 С25 |
| 214 | Лампа ДНаТ 150Вт E40 432руб |
| 215 | Комплект крепления щита на опору |
| 216 | Розетка на ДИН-рейкуРар-10-З-ОП з\к |
| 217 | Диф. автомат АВДТ-32 С25 |
|  | Материалы для ремонта в Сквере Победы |
| 218 | Кабель АПВБбШв 4х16 |
| 219 | Кабель АПВБбШв 4х25 |
| 220 | Кабель АПВБбШв 5х16 |
| 221 | Кабель АПВБбШв 5х25 |
| 222 | Муфта концевая 4КВТП(н)-1 16-25 |
| 223 | Муфта концевая 4КВТП(н)-1 25-50 |
| 224 | Муфта концевая 5КВТП(н)-1 16-25 |
| 225 | Муфта соединительная 4СТП-1 16-25 |
| 226 | Муфта соединительная 4СТП-1 25-50 |
| 227 | Муфта соединительная 5СТП-1 16-25 |
| 228 | Гофротруба двустенная ПНД-40мм красная |
| 229 | Гофротруба двустенная ПНД-50мм красная |
| 230 | Гофротруба двустенная ПНД-63мм красная |
| 231 | Протяжная коробка Электротехник У996у2, порошок, 20 |
| 232 | Песок природный для строительных работ I класс, крупный |
| 233 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм |
| 234 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х100 мм |
| 235 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе |
| 236 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе |
| 237 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |
| 238 | асфальт холодный в мешках |
| 239 | Закладная деталь фундамента ТАНС 31.048.000 Opora Engieneering |

2. Общие требования к выполнению работ.

2.1. Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт электросетей и электрооборудования (далее Подрядчик), обязана выполнять работы в соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта, действующими строительными нормами и правилами, нормативными правовыми актами, регламентирующими производство указанных работ, соблюдая меры безопасности, охраны окружающей среды.

2.2. Поставляемые материалы и изделия, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам. Должны соблюдаться технологические требования производителя материалов и изделий. Применяемые механизмы, машины должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, иных нормативно-технических документов.

2.3. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение общественного порядка на территории выполнения работ, установленных правил пожарной безопасности, электробезопасности, а также правил техники безопасности при производстве работ. Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и юр физических лиц.

2.4. Подрядчик должен иметь в своем штате оперативно-выездную бригаду, для устранения аварийных ситуаций.

3. Перечень электрических сетей и оборудования, подлежащих техническому обслуживанию:

Перечень линий уличного освещения и светильников города Рубцовска для выполнения работ:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность линий электроосвещения, км. | Кол-во светильников, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-т. Ленина (от дома № 317 по пр-ту Ленина до ул. Урицкого) | 7,653 | 321 |
| 2 | ул. Пролетарская (от Бульвара Победы до ул. Сибирской | 5,097 | 133 |
| 3 | ул. Комсомольская (от проезда Королёва до ул. Светлова) | 6,43 | 162 |
| 4 | ул. Тракторная (от пер. Семафорного до ул. Тихвинской | 2,6 | 55 |
| 5 | ул. Тракторная (от Р. Тракта до ЛДК) | 4,7 | 144 |
| 6 | ул. Громова (от пер. Садового до ул. Калинина) | 1,15 | 59 |
| 7 | ул. Калинина (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской) | 0,86 | 21 |
| 8 | ул. Октябрьская (от ул. Дзержинского до ул. Тихвинской, от ул. Светлова до ул. Федоренко) | 2,78 | 66 |
| 9 | ул. Алтайская (от ул. Федоренко до ул. Ленинградской) | 2,12 | 78 |
| 10 | ул. Карла Маркса (от пер. Улежникова до пер. Бульварного) | 0,42 | 14 |
| 11 | ул. Советская (от дома № 15 по ул. Советской до пер. Садового) | 0,2 | 6 |
| 12 | ул. Советская (от пер. Улежникова до пер. Гражданский) | 0,95 | 29 |
| 13 | ул. Краснознаменская (от пер. Садового до ул. Калинина) | 1,62 | 32 |
| 14 | ул. Красная (от ул. Сельмашской до пр-та. Рубцовского) | 0,85 | 13 |
| 15 | ул. Осипенко (от ул. Сельмашской до пер. Коммунистического) | 0,3 | 9 |
| 16 | ул. Осипенко от пер. Гражданского до пер. Делегатского | 0,605 | 9 |
| 17 | ул. Сельмашская (от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской) | 1,93 | 65 |
| 18 | ул. Жуковского (от пр-кта Ленина до р. Алей) | 1,19 | 33 |
| 19 | пр-кт Рубцовский (от ул. Комсомольской до ул. Песчаной) | 2,77 | 121 |
| 20 | ул. Ленинградская | 0,64 | 24 |
| 21 | пер. Гражданский (от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской) | 1,37 | 44 |
| 22 | пер. Деповской (от пр-кта Ленина до ул. Революционной) | 0,55 | 20 |
| 23 | Бульвар Победы (от пр-кта Ленина до ул. Пролетарской) | 0,55 | 28 |
| 24 | ул. Северная (от ул. Тракторной до ул. Алтайской) | 0,99 | 27 |
| 25 | пер. Алейский (от ул. Революционной до р. Алей) | 2,22 | 59 |
| 26 | ул. Островского (от пр-кта Ленина до ул. Пролетарской) | 0,76 | 20 |
| 27 | ул. Светлова (от ул. Тракторной до Правобережного) | 2,2 | 90 |
| 28 | ул. Смоленская (от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской) | 0,16 | 6 |
| 29 | пер. Улежникова (от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской) | 0,98 | 24 |
| 30 | ул. Светлова подход к школе №1 | 0,8 | 28 |
| 31 | Путепровод (автомобильный мост через железную дорогу) | 0,6 | 51 |
| 32 | пер. Садовый (от ул. Комсомольской до дома № 32 по ул. Громова) | 0,48 | 11 |
| 33 | ул. Дзержинского (от ул. Тракторной до ул. Краснознаменской) | 1,03 | 27 |
| 34 | пл. Ленина | 0,68 | 20 |
| 35 | ул. Тихвинская (от ул. Тракторной до ул. Алтайской) | 0,58 | 15 |
| 36 | Мост через р. Алей | 0,38 | 10 |
| 37 | пер. Ивана Собина (от ул. Комсомольской до дома № 52 по пр-ту Ленина) | 0,25 | 7 |
| 38 | пер. Бульварный (от пр. Ленина до ул. Комсомольской) | 0,52 | 29 |
| 39 | Набережная им. Петрова | 0,5 | 35 |
| 40 | ул. Урицкого | 0,42 | 13 |
| 41 | пер. Семафорный (от ул. Комсомольской до ул. Тракторной) | 0,2 | 4 |
| 42 | ул. Тополевая (от ул. Пролетарской до пр-кта Ленина) | 0,62 | 18 |
| 43 | пер. Коммунистический (от ул. Осипенко до ул. Красной) | 0,42 | 10 |
| 44 | ул. Московская (от ул. Тракторной до пр-кта Ленина) | 0,5 | 15 |
| 45 | ул. Короленко (от пр-кта Рубцовского до дома № 122 по ул. Короленко) | 0,2 | 6 |
| 46 | Привокзальная площадь | 0,8 | 28 |
| 47 | ул. Танковая от ул. Октябрьская до дома № 31 по ул. Алтайской | 0,1 | 1 |
| 48 | ул. Федоренко (от ул. Алтайской до ул. Тракторной) | 1,02 | 34 |
| 49 | подходы к школе № 11 от ул. Северной и ул. Алтайской | 0,45 | 16 |
| 50 | пер. Кривенко (подход к школе № 6) | 0,35 | 9 |
| 51 | пер. Шенкеля | 0,83 | 11 |
| 52 | ул. Киевская (от ул. Тракторной до ул. Алтайской) | 1,1 | 38 |
| 53 | Сквер Победы | 1,2 | 39 |
| 54 | ул. Транспортная (от пр-та Ленина до ул. Пролетарской) | 0,9 | 42 |
| 55 | ул. Красная пешеходный тротуар (от ул. Сельмашской до ул. Красной, 100 | 0,23 | 7 |
| 56 | проезд от ул. Светлова до школы №1 | 0,33 | 15 |
| 57 | ул. Мануковского | 0,85 | 30 |
| 58 | ул. Верхнеалейская | 0,65 | 20 |
| 59 | ул. Мира | 0,18 | 6 |
| 60 | ул. Псковская (от ул. Алтайской до ул. Комсомольской) | 0,61 | 21 |
| 61 | ул. Пензенская (от ул. Алтайской до ул. Комсомольской) | 0,6 | 21 |
| 62 | ул. Алтайская, 80 проезд | 0,16 | 6 |
| 63 | ул. Целинная от ул. Тихвинской до ул. Светлова | 0,773 | 18 |
| 64 | проезды с южной стороны домов № 62,64 по ул. Светлова и с южной стороны домов №106, № 108 по ул. Алтайской к МБДОУ «Детский сад № 55 «Истоки» | 0,59 | 20 |
| 65 | проезд от ул. Дзержинского до дома №19 по пр-кту Ленина | 0,12 | 4 |
| 66 | проезд с южной стороны домов № 85,87 по ул. Красной | 0,15 | 5 |
| 67 | проезд от ул. Октябрьской до ул. Алтайской с южной стороны от дома № 23 по ул Октябрьской вдоль МБДОУ ДС № 48 «Ручеек» до южной стороны дома № 169 по ул. Алтайской | 0,5 | 13 |
| 68 | территория с восточной стороны от ДК АТЗ от ул. Калинина до набережной им. Петрова | 0,16 | 24 |
| 69 | пер. Делегатский от ул. Осипенко до пр-кта Ленина | 0,15 | 7 |
| 70 | тротуар вдоль ул. Алтайской от ул. Светлова до ул. Северной | 0,78 | 26 |
| 71 | тротуар с западной стороны от проезжей части ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Мира | 0,65 | 58 |
| 72 | Сквер АТЗ по ул. Московской, 7 | 0,3 | 16 |
| 73 | Проезд Промышленный | 0,6 | 8 |
| 74 | ул. Куйбышева, в районе дома № 33, № 41, № 53 | 0,4 | 3 |
| 75 | ул. Куйбышева, 17 | 0,04 | 1 |
| 76 | ул. Осипенко в районе домов № 35, № 45, № 63 | 0,1 | 3 |
| 77 | Памятник воинам Рубцовского пехотного училища | 0,2 | 8 |
| 78 | ул. Зеленоградская | 1,2 | 30 |
| 79 | ул. Троицкая | 0,28 | 7 |
| 80 | ул. Ключевская | 0,2 | 6 |
| 81 | ул. Тихая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 28 по ул. Тихой) | 0,35 | 11 |
| 82 | ул. Жемчужная | 1,1 | 20 |
| 83 | ул. Изумрудная | 0,57 | 17 |
| 84 | ул. Водная | 0,7 | 21 |
| 85 | ул. Ельницкая | 0,65 | 10 |
| 86 | ул. Янтарная | 0,6 | 10 |
| 87 | ул. Ажурная | 0,35 | 6 |
| 88 | ул. Васильковая | 0,7 | 10 |
| 89 | ул. Просторная | 0,61 | 10 |
| 90 | ул. Цветочная | 0,75 | 9 |
| 91 | ул. Медовая | 0,76 | 7 |
| 92 | ул. Светлая | 0,77 | 6 |
| 93 | ул. Лучистая | 0,99 | 11 |
| 94 | ул. Кленовая | 0,79 | 7 |
| 95 | ул. Снежная | 0,44 | 5 |
| 96 | ул. Тенистая | 0,8 | 7 |
| 97 | ул. Тихая | 0,44 | 8 |
| 98 | ул. Б. Иванкова (от пер. Станционного до Новоегорьевского тракта) | 0,85 | 24 |
| 99 | ул. Рихарда Зорге (от ул. Оросительной до ул. Рихарда Зорге, 98) | 1,47 | 44 |
| 100 | ул. Оросительная (от Угловского тракта до Новоегорьевского тракта) | 2,97 | 82 |
| 101 | ул. Полевая (от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге) | 2,06 | 67 |
| 102 | ул. Менделеева (от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта) | 1,35 | 27 |
| 103 | Новоегорьевский тракт (от ул. Амурской до ул. Оросительной) | 2,06 | 65 |
| 104 | ул. Заводская (от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге) | 1,83 | 57 |
| 105 | ул. Путевая (от Новоегорьевского тракта до пер. Станционного) | 0,84 | 16 |
| 106 | ул. Одесская (от ул. Котовского до дома № 7 по ул. Одесской) | 0,34 | 8 |
| 107 | ул. Брусилова (от Рабочего тракта до ул. Минской) | 0,57 | 14 |
| 108 | ул. Брусилова (хоккейная коробка) | 0,24 | 10 |
| 109 | ул. Минская (от ул. Брусилова до ул. Беломорской) | 1,26 | 29 |
| 110 | ул. Нахимова (от ул. Минской до ул. Одесской) | 0,19 | 5 |
| 111 | ул. Ушакова (от ул. Минской до ул. Одесской) | 0,19 | 6 |
| 112 | ул. Котовского (от ул. Минской до ул. Одесской) | 0,19 | 6 |
| 113 | ул. Ломоносова (от пер. Станционного до Новоегорьевского тракта) | 0,91 | 30 |
| 114 | ул. Арычная | 1 | 33 |
| 115 | ул. Ростовская (от Рабочего тракта до ул. Каменской) | 3,5 | 80 |
| 116 | Рабочий тракт от ул. Ростовской до ул. Тракторной | 0,99 | 31 |
| 117 | пер. Гоголевский (от ул. Путевой до ул. Полевой) | 1,3 | 38 |
| 118 | ул. Ипподромская (от пер.Гоголевского – до Новоегорьевского) | 0,4 | 11 |
| 119 | ул. Баумана | 0,84 | 31 |
| 120 | тупик Промывочный | 0,33 | 4 |
| 121 | ул. Шевченко, 40а, 153 | 0,08 | 2 |
| 122 | ул. Пушкина, 26а, 19, 9, 32а, 38 | 0,2 | 5 |
| 123 | пер. Добродомова 30,43,16а,61,36б | 0,45 | 5 |
| 124 | ул. Маяковского, 35 | 0,04 | 1 |
| 125 | ул. Братская, 29, 32 | 0,08 | 2 |
| 126 | ул. Ломоносова, 194, 207, 196, 236 | 0,16 | 4 |
| 127 | ул. Огарева, 71, 75 | 0,08 | 2 |
| 128 | ул. Крупской, 227,255,263,270,275,279,294,304 | 0,64 | 8 |
| 129 | ул. Степана Разина, 168, 225 | 0,08 | 2 |
| 130 | ул. Покрышкина, 8 | 0,04 | 1 |
| 131 | ул. Ползунова, 8 | 0,04 | 1 |
| 132 | ул. Железнодорожная, 59, 65 | 0,08 | 2 |
| 133 | ул. Железнодорожная, 149 | 0,04 | 1 |
| 134 | ул. Коммунальная, 22 - 1 | 0,04 | 1 |
| 135 | ул. Томская, 31, 35 | 0,08 | 2 |
| 136 | ул. Карьерная, 3 | 0,04 | 1 |
| 137 | ул. Революционная, 132,235 | 0,08 | 2 |
| 138 | ул. Карла Маркса, 244 б, 246 | 0,08 | 2 |
| 139 | ул. Льва Толстого, 34, 42 | 0,08 | 2 |
| 140 | ул. Республики, 9 | 0,04 | 1 |
| 141 | ул. Лизы Чайкиной, 1 | 0,04 | 1 |
| 142 | ул. Полевая, 46 б | 0,04 | 1 |
| 143 | ул. Чехова, 52 | 0,04 | 1 |
| 144 | ул. Циолковского, 10 | 0,04 | 1 |
| 145 | ул. Машиностроителей, 22 | 0,04 | 1 |
| 146 | пр. Ленина, 42а (2 шт.) | 0,08 | 2 |
| 147 | ул. Мечникова, 33 | 0,04 | 1 |
| 148 | ул. Фрунзе, 50 | 0,04 | 1 |
| 149 | пер. Аграрный, 51, 56 | 0,08 | 2 |
| 150 | ул. Ангарская, 29 | 0,04 | 1 |
| 151 | ул. Братская, 37-1 | 0,04 | 1 |
| 152 | ул. Лобачевского, 8 | 0,04 | 1 |
| 153 | ул. Волжская, 28 | 0,04 | 1 |
| 154 | ул. Сенная, 41 | 0,04 | 1 |
| 155 | ул. Мелиоративная, 1 | 0,04 | 1 |
| 156 | ул. Мелиоративная, 7,14, 20-1, 22, 26/2,4 | 0,2 | 6 |
| 157 | ул. Молодогвардейская, 26,18,8,3 | 0,32 | 4 |
| 158 | ул. Оросительная, 230 | 0,04 | 1 |
| 159 | ул. Юбилейная, 37 (2 шт.) | 0,08 | 2 |
| 160 | ул. Заводская, 06 | 0,04 | 1 |
| 161 | ул. Некрасова, 10 | 0,04 | 1 |
| 162 | проезд Зеленый, 20, 60 | 0,08 | 2 |
| 163 | ул. Октябрьская, 102 | 0,04 | 1 |
| 164 | ул. Попова, 16 | 0,04 | 1 |
| 165 | пер. Мельничный. 125, 121, 132а, 144. 116, 110. 103 | 0,44 | 7 |
| 166 | ул. Трудовая от ул. Районной до дома № 01 ул. Трудовой | 0,6 | 13 |
| 167 | ул. Беломорская, 59Г | 0,04 | 1 |
| 168 | ул. Коллективная, 34А | 0,04 | 1 |
| 169 | ул. Колхозная, 46 | 0,04 | 1 |
| 170 | ул. Чуйская, 1 | 0,04 | 1 |
| 171 | ул. Кулундинская, 28 | 0,04 | 1 |
| 172 | ДК "Строитель" по ул. Одесской | 0,28 | 16 |
| 173 | территория площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка | 0,59 | 60 |
| 174 | Парк-Набережная на правом берегу реки Алей | 1,6 | 107 |
| 175 | ул. Терешкова (от Угловского тракта до участка № 17 по ул. Терешковой) | 0,628 | 24 |
| 176 | ул. Белоярская | 0,09 | 3 |
|  | Итого: | 125,86 | 3823 |

Таблица 3.2. (Перечень мест расположения светофорных объектов города Рубцовска):

| № п/п | Адрес светофорного объекта | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение пр-кта Ленина и ул. Дзержинского | 1 |
| 2 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Шенкеля | 1 |
| 3 | Пересечение пр-кта Ленина и бульвара Победы | 1 |
| 4 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Садового | 1 |
| 5 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Улежникова | 1 |
| 6 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Гражданского | 1 |
| 7 | Пересечение пр-кта Ленина и пр-ктаРубцовского | 1 |
| 8 | Пересечение пр-кта Ленина и ул. Сельмашской | 1 |
| 9 | Пересечение ул. Пролетарской и Змеиногорского тракта | 1 |
| 10 | Пересечение ул. Пролетарской и пер. Пионерского | 1 |
| 11 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Смоленской | 1 |
| 12 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Калинина | 1 |
| 13 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Дзержинского | 1 |
| 14 | Пересечение ул. Комсомольской и пер. Улежникова | 1 |
| 15 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Сельмашской | 1 |
| 16 | Пересечение ул. Алтайской и ул. Светлова | 1 |

Таблица 3.3. (Перечень мест расположения светофоров Т.7 города Рубцовска):

| № п/п | Адрес светофора | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «КСОШ № 2», ул. Комсомольская, 21 | 1 |
| 2 | МБОУ «Лицей», ул. Комсомольская, 99 | 1 |
| 3 | МБОУ «Профильный лицей № 24», ул. Октябрьская, 68 | 1 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 19», ул. Комсомольская, 204 | 2 |
| 5 | МБОУ «Гимназия «Планета Детства», пр-кт Ленина, 187 | 2 |
| 6 | МБОУ «Лицей «Эрудит», ул. Жуковского | 2 |
| 7 | МБОУ «ООШ № 15», ул. Пролетарская, 284а | 2 |
| 8 | МБОУ «СОШ № 10 «ККЮС», ул. Рихарда Зорге, 121 | 2 |
| 9 | МБОУ «Лицей № 7», ул. Дзержинского | 2 |
| 10 | МБОУ «Лицей № 7», ул. Громова | 2 |
| 11 | МБОУ «Гимназия № 3», ул. Громова, 29 | 2 |
| 12 | МБОУ «СОШ № 13», ул. Пролетарская, 412а | 2 |
| 13 | Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, пр-кт Ленина, 200б | 2 |
| 14 | МБОУ «Гимназия № 11», ул. Северная | 2 |
| 15 | МБОУ «Гимназия № 11», ул. Алтайская | 2 |
| 16 | МБОУ «СОШ № 18», пер. Станционный, 42в | 2 |
| 17 | МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина «корпус № 2» ул.Красная, 99 | 2 |
| 18 | МБОУ «СОШ № 23» ул. Брусилова, 41 | 2 |
| 19 | МБОУ «СОШ №8 пер. Гражданский, 52 | 2 |
| 20 | ул. Октябрьская, 147 | 1 |

Техническому обслуживанию подлежит кабельная линия электропитания светофорного объекта от точки подключения до контроллера светофорной системы.

4. График включения – выключения сетей наружного освещения по городу Рубцовску:

Таблица 4.1

| Дата/ Месяц | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время включения | Время выключения | Время включения | Время выключения | Время включения | Время выключения |
| Январь | 17:15 | 9:00 | 17:30 | 08:45 | 17:45 | 08:30 |
| Февраль | 18:00 | 08:15 | 18.15 | 08:00 | 18.25 | 07:15 |
| Март | 18.25 | 6.55 | 19.00 | 6.45 | 20.15 | 6.45 |
| Апрель | 20.30 | 6.30 | 21.00 | 6.00 | 21.15 | 5.30 |
| Май | 21.30 | 5.30 | 21.45 | 5.30 | 22.15 | 5.30 |
| Июнь | 22:25 | 4:30 | 22:35 | 4:20 | 22:35 | 4:20 |
| Июль | 22:25 | 5:00 | 22:15 | 5:20 | 22:00 | 5:20 |
| Август | 21:45 | 5:30 | 21:30 | 5:45 | 21:00 | 6:00 |
| Сентябрь | 20:30 | 6:30 | 20:00 | 6:45 | 19:30 | 7:20 |
| Октябрь | 19:15 | 7:30 | 19:00 | 7:40 | 18:40 | 8:00 |
| Ноябрь | 18:20 | 8:10 | 18:00 | 8:30 | 17:45 | 8:45 |
| Декабрь | 17:45 | 8:55 | 17:30 | 9:00 | 17:15 | 9:00 |

Заказчик имеет право корректировать график включения – выключения сетей наружного освещения по городу Рубцовску.

Подрядчик обязан:

- обеспечить ежедневную диспетчерскую телефонную голосовую и факсимильную связь для приема предписаний, технических заданий, замечаний, сообщений от Заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по наружному освещению на улично-дорожной сети для последующего устранения замечаний в установленные сроки и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения; принимать звонки от населения города Рубцовска по вопросу отсутствия наружного освещения (обрыв проводов, сгоревших ламп и т.д.) и устранять замечания;

- устранять замечания Заказчика, органов ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» в установленные сроки;

- проводить ежедекадные объезды по улицам муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, для выявления и последующего устранения недостатков по наружному освещению и представления отчета Заказчику;

- принимать участие в приемке вновь вводимых в эксплуатацию линий уличного освещения в городе Рубцовске;

- ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ по содержанию линий уличного электроосвещения, вести журнал производства работ по содержанию линий уличного электроосвещения (рекомендуемая форма заполнения журнала производства работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске приведена в Таблице 5.1).

5.  Журнал производства работ по техническому обслуживанию и ремонту   электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске (образец):

Таблица  5.1

| №№ п/п | Дата выполнения работ | Место выполнения работ | Виды выполненных работ | Затраченные материалы | Работы выполнил | Работы принял, объёмы проверил | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |

6. Соответствие выполняемых работ нормативно-правовым актам Российской Федерации.

При производстве работы необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При производстве работ должны соблюдаться требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Безопасное производство работ в электроустановках наружного освещения должно выполняться в строгом соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Подрядчик обеспечивает выполнение и качество работ в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемых к такому роду работ и технологии их производства, несет ответственность за содержание линий уличного электроосвещения, а также состояние оборудования (состояние крепления кронштейнов, светильников, зажимов и т.д.).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.